第三章：達西法則（Darcy’s Law）與水份運動

法國工程師Henri Darcy在Dijon城市的公共給水觀測水流經過濾沙層的流連，在1856年發現流速(q)，與壓力水頭差△H成正比，與通過濾沙厚度L成反比，他提出

q ∝ ΔHL	(27)

或

q = K‧ ΔHL	(28)

K稱為導水係數（Hydraulic Conductivity）。這成為第一個孔隙流的公式，稱為達西法則(Darceg’s law），達西且發現在飽和流時，K為常數。

q（Flux）的探討

流束(q )是單位土壤（或孔隙介質）面積，在單位時間t的流量（或cm3），所以可表示為

q =θA=cm3/seccm2=cm/sec	(29)

θ為流率（discharge rate）。q的單位是流速，v的單位，但是q不是流速

孔隙

因為一斷面積有不同的孔隙，每個孔隙有不同的流速v，而整個斷面積有平的流速v，但是q也不是。假故單位孔隙面則為A，則

q‧A＝v‧A'	(30)

或改寫為

q＝v‧A'A	(31)

根據定義f＝A／A，f為孔隙率（porosity），所以

q = v‧f	(32)

因為f < 1，所以，q < v。q是孔隙介質在不考慮區域性的（或微觀）流速或是平均流速，祗考慮巨觀（Macroscopic）情形下通過一個孔隙介質的流速，所以Darcy’s式是巨觀公式，而非微觀（micro-scopic）描述，這是很重要的觀念。為別於一般流速，Darcy式的q，稱為（flux density或flux）而非velocity。由於q具有方向性，在一般定義方向用正，負號示之：

＋

－			　＋

－

即流動向右，向上的正號，向上，向下為負號。

△H（Hydraulic head difference）

△H＝Ho－Hi

Ho：流出的total pressure head

Hi：流入的total pressure head

L

L＝△X

△X為流動距離的變化。	ΔHΔX又稱為Hydraulic head gradient

為考慮流動方向，達西公式一般表示為

＊	　q=−KΔHΔL　    	(33)

X1 = 0	X2 = L

Hp1 = h	Hp2 = 0

Hg1 = 0	Hg2 = 0

HT1 = 0+h = h	HT2 = 0

q=−K‧0−hL−0=KhL　為正號，水流向右

X1 = 0	X2 = L

Hp1 = 0	Hp2 = h

Hg1 = 0	Hg2 = 0

HT1 = 0	HT2 = h

q=−K‧0−h0−L=−KhL　為正號，水流向左

X1 = 0									X1 = 0

Hp1 = h	HT1 = h							Hp1 = 0	HT1 = L

Hg1 = 0									Hg1 = L

X1 =－L									X2 =－L(∵向下)

Hp1 = h	HT1 = h							Hp2 = h	HT1 = L

Hg1 =－L								Hg2 = 0

q=−K‧HT2−HT1X2−X1=−K‧−L−h−L−0 =−K‧L+hL負號，向下 =−KhL+1	q=−K‧h−L−L−0=−K‧L−hL =K‧hL−1 ∵h>L∴q 為正，則向上流

K值的探討

移動單位體積的水分，在孔隙介質，其重力項可表示為

FgV=m‧gV=ρ‧g	(34)

壓力項為

Fpv=ρ‧Av=px	(35)

因壓力項隨距離而變所以表示為

又水分的移動，必須克服顆粒對於流體的摩擦阻力，根據流體的定義，shear force 為

τ=μ∂ q∂ y	(36)

為流體的viscsrity，所以

∂ τ∂ y=2μ∂q∂y∂y=μ∂2q∂ y ∂ y	(37)

克服流體後的淨力為a（類似(34）式)，或表示為(q/t)總合上面(34)-(37)式得

ρ⋅dqdt=ρg−∂ p∂ x+μ∂2q∂ y2	(38)

又因	dq=∂ q∂ xdx+∂q∂ ydy+∂ q∂ tdt	(39)

dqdt=∂ q∂ xdxdt+∂ q∂ ydydt+∂ q∂ t

=qx∂ q∂ x+qy∂ q∂ y+∂ q∂ t	(40)

假設qy＝0，(40)式為

dqdt=q‧∂ q∂ x+∂ q∂ t	(41)

(41)式代入(38)式得

ρq‧∂ q∂ x+∂ q∂ t=ρg−∂ q∂ x+μ∂2q∂ y2	(42)

因為孔隙流q非常小，所以q／t x0，又因q是巨觀流，在單位面積之q = const，所以q／x＝0o。因此(42)的左項為0，又因Total potoutial（per unit volumn）（查p.5），為p*

p*＝p－gx	(43)

所以

−∂ p∗∂ x=ρg−∂ p∂ x	(44)

綜合上面之推論

∂ p∗∂ x=μ∂2 q∂ y2	(45)

(45)式表明土壤（或孔隙介質）流是由壓力比降（total pressure gradient）來克服阻力，所以這是層流（laminar）流況。在p.9已討論過孔隙流可能是Adsorptive flow，也可能是Capillary flow。

若都是在Adsorptive flow，則假設是土粒表面的明渠流（Open Channel flow）

B.C.1.　　y = 0,    dqdy=0

B.C.2.　　y = d,    q = 0

(45) q祗對y方向而變化，故偏微方式可以改為微分式，故可改為p*也祗因x方向而變，

dp∗dx=μd2qdy2	(46)

=μddydqdy

(47)

因dp∗dx不隨y而變，故

dp∗dxy=μdqdy+C	(48)

將B.C.帶入(48)式，知C = 0，且

dp∗dxy=μdqdy	(49)

y22‧	(50)

又知B.C.2　故

C'=d22μ‧	(51)

(51)式代入(50)式得

q=12μdp∗dx(d2−y2)	(52)

又平均q

q≡1d−12μ

q=−d26μ 	(53)

若都是在capillary flow

y = b/2,	dq/dy = 0

y = 0,	q = 0

所以(48)式可改為C=b2dp∗dx，故

μdqdy=y−b2dp∗dx	(54)

μdq=y−b2dp∗dxdy	(55)

μq=y22−b2ydp∗dx+C'	(56)

知C= 0，故

q=12μ(y2−by)dp∗dx	(57)

其平均q為

q=1d12μ (y2−by)dp∗dxdy =1d12μy33−12μb2y20d‧

=b212μdp∗dx	(58)

因為p* = gh，故(53)可改寫為

q=−16d2μρgdhTdx	(59)

(54)可改寫為

q=−112b2μρgdhTdx	(60)

比較(33)與(59), (60)式知

K=d2kμμ g	(61)

k為土壤孔隙的能量狀態，d 為孔隙半徑（capillary flow）或水深（adhesive flow）

當土壤在近飽和時Sandy soil有較大的d值，所以K值大於clay soil。但土壤在較大時，Adhesive flow、Clay表面有較深的水流，所以K反較Sandy soil為大！

又溫度影響K值，溫度↑，μ↓，K↑。

又鹽分濃度↑，ρ↑，K↑。

ln K

Clay

Sand

0				LN Hp		→(－)

(61)式是在不考慮流徑的情況下，也不考慮別的作用（如Double layer）作用，是簡化物理邊界狀況下的推導。

←流徑（path）非常複雜

所以(61)式，在一定溫度與純木（或是固定density）狀況下可以表示為

K=f (path, 2olayer,⋯)d2kρμg	(62)

因為d, k, path, 2o layer都與土壤的含水量θ或與土壤的Hp有關，所以

K = f (θ)	(63)

或

K = f (Hp)	(64)

但是目前物理界仍無法定量(63)或(64)的關係，祗知水量減少，K值減少。θ～Hp函數與K～Hp函數的無法確定使的非飽和孔隙流理論很多發展仍很困難。而path, 2o layer也非常不易測量，尤其孔隙內tortuosity path，可能超出人類對自然物質的定量能力，大將祗有求得平均的轉折（tortuosity）的能力，無法進入微觀。

達西公式給孔隙介質流開了一道門（很狹窄的門），一百多年來，物理家一直敲那一道門，想敲出一點東西，如Kozeny-Carman (1939)就假設在每一粒子都相同體積，則

K = f3／ca2（1－f）2 	(65)

a是粒子比表面積，c是粒子形狀常數，f為孔隙率。

另外Marshall又推出

K = (f2／8n2)〔r12＋3r22＋5r32＋…＋(2n－1)rn2〕	(66)

r1, r2, …rn表示逐漸減小的孔隙半徑。

這些理想狀況與實際K值仍不相同。

1.	均勻質地（homogencous），即孔隙不具方向性（isotropic），如此水流才不具區域方向（anisotropy）。

2.	不具entrap air bubble，如此會影響K值。

3.	流速不能太大，否則非Caminar flow，則Darcy’s公式無法使用。

4.	常溫。

在注重工程應用時，可能會不注意Darey的那一道門，也許有太多的限制是與自然不相符合的。