第四章 均勻土層的非穩定流理論

藝術家用他的畫筆鉤勒大自然瞬間的美感，音樂家用音符來表露他那心靈對大自然的感動與共鳴。一個農業工程的研究者，對於大自然有另一種深遂的眼光，有另一種獨特的符號，也有一顆對於大自然的美與次序，深深的愛戀，是偶而坐在泥巴地上的獨思，偶而蹲在溪水邊幻想，偶而回到課堂發表一點謬論。人家說：“一個學農工的人必須現實的蓋道路、築水庫、建排水路。”，他卻像一個永遠長不大的孩子，忍受不了那冰冷的混凝土，偷偷的，跑入那森林的深處，尋找那朵人家都看不見的小花，……，有一點滿足了，跑回課堂，慢慢的對別人欣開土壤的裡面故事。

當你把一滴水放在土地上，一下子大地就把那滴水給吃了，嗯，如果拿一大桶水，倒在地上，你會發現大地像一隻可愛又頑皮的小狗，開始是咕嚕咕嚕大口的把水喝下去，漸漸的一口一口的品嚐，後來是一點一點的吃，你在那時想，大地可能吃飽了，在前面那種情況的喝水稱為Unsteady（非穩定）流，即dq/dt≠0，後一種喝法稱為steady（穩定）流，即dq/dt＝0，在後面的這一種情況已在前面的一課談論過了。過去有很多水，拼命灌給大地這一隻狗狗喝，如果灌水的q，大於狗狗喝q，狗狗就喝的流口水，流在嘴巴外了，人家就說這是漫地流（run off）。現在20世紀末期了，水不太夠用，或是不想造成太多污染水的漫地流，會影響到水庫，河川的水質，於是研究這隻大地狗狗開始喝水的非穩定狀態就很重要了。

如果在一均勻的土壤，於其土面有一定深度的淹水（ponding）在土壤剖面的水分分佈的概況如下圖：即在淹水的地表面以下有一層飽和層（Saturation Zone），在沙土（Sandy Soil），這飽和層較深河達幾公分深，在黏土（飽合層則較淺，因為黏土的飽合導水係數較小，需較長的時間使之充分飽和，而此時水已因重力移動至較深的距離。飽

初始含水量		　　飽和

Water Content

Saturation Zone

Transmission Zone

Wetting Zone

Wetting Front

soil depth z

和層下是一層較深未達飽和的傳導層（Transmission zone），此層的含水量幾乎一致。所以水分在此層的移動幾乎是全賴重力水頭（Gravity head），在實際上是否真有飽和層與傳導層的區別是值得懷疑的，尤其在均勻黏土層，因為有顆粒間的膨脹，以致收縮孔徑；粘土團粒的破壞，導致結構上的不穩定；氣泡的阻塞小孔隙；地表的龜裂；懸浮性粒子的阻塞；藻類的滋生等使的幾乎沒有飽和層的存生。在沙土有較明顯的傳導層，因為孔隙分佈較集中，水分分佈易呈均勻；在黏土層，因為有較廣泛的孔徑尺寸，水分不易均勻，所以傳導層較淺。在傳導層下是潤濕層（Wetting Zone），在此水分急劇的減少，所以水分在濕與乾的介面是靠壓力木頭（Pressure head）來推進水分，沙土有非常顯著水分陡降，而且潤濕層很淺，所以潤濕層也有很高的含水量，所以乾濕之濕潤鋒線（Wetting Front）有較大的dHp／dz，所以q大，因此沙土的入滲速率大；反之黏土潤濕層較深，在濕潤鋒線是有較小的dHp／dz，又有較小的k，所以q小，因此黏土的入滲速率大。

沙土						黏土

θ							　θ

z

如何描述入滲？有四種實驗方法鄉：（一度均勻土層非穩定流）

(1)	把土柱分層，可以一環一環拆開，入滲後若干t時間後，立刻拆除每一環，取出土壤，測含水量。破壞性實驗。

(2)

tenscometer（水分張

力計），測Hp，非破

壞性實驗，但祗到

-1bar的範圍，不適

於黏土實驗

(3)	測入滲量θ，其符號常示為I (Cumultive infiltration），表示累聚入滲量。dI/dt＝q, (Infiltrability)稱為入滲率。

zf1				t

zf2				t

zf3				t

(4)	即在上面的實驗中測量此表在濕潤鋒線的距離zf一般由實驗結果可以畫出

I~t，與q~t容易測。但是如何描述其曲線關係式，現在深論之：

Case 1. 先解水平入滲流（Green-Ampt公式推導）

↙Green-Ampt假設

θo

↙θ-X曲線

θi

xo			xy

θi = initial soil micsturs or soil water content初始土壤含水量

θo = 飽和土壤含水量

xo = 入滲距離x = 0

xf = 潤濕鋒線的距離

I是θ～x曲線下的面積，因為不知θ～x的函數，所以面積不易求得。Green-Ampt公式假設xf為長方形關係式θ-xf，並且有相同的面積I，由此知此公式較適用於描述沙土，而黏土則不易符合Green-Ampt的假設。

由達因公式知

q=−KdHTdX	(1)

又	HT = hp＋hg	(2)

因為水平流所以Hg＝0，故(2)式代(1)式得

q=−KdhpdX	(3)

由Green-Ampt的假設知

I = (θo－θi)xf	(4)

所以依入滲率，q的定義知

q=dIdt=d(θo−θi)xfdt	(5)

因為θo與θi為定值。

q=(θo−θi)dxfdt	(6)

又假設xf處的壓力水頭為hf，xo的壓力水頭ho，故

dhpdx=hf−hoxf−0	(7)

將(6)，(7)式代入(3)式得

(θo−θi)dxfdt=−Khf−hoxf−0	(8)

此處K為飽和K，因為Green-Ampt的假設之故，為一種用飽和流來近似非飽和流，故以Ko表示之。(8)可改寫為

xfdxf−−Ko(hf−ho)(θo−θi)dt12xf2=−Ko(hf−ho)(θo−θi)t

xf=−2Ko(hf−ho)(θo−θi) t12	(9)

(9)代入(4)式

I=(θo−θi)xf =(θo−θi)−2Ko(hf−ho)(θo−θi) t12

=−2Ko(θo−θi)(hf−ho) t12	(10)

注意(10)式中，I, Ko, θo, θI, ho（xo）都可測，而hf是無法測，因為不知zf為何處，而且hf是瞬間水流通過而變化，也許用土壤溫度變化有一天可以測定，因為水流通過時溫度下降，由溫度～水量關係，說不定可求hf。(10)可寫為

I = st 1/2	(11)

s =−2Ko(θo−θi)(hf−ho)，為Sorptivity（吸導率），表示一個土壤全靠hp差來吸水的速率，根據Green-Ampt的假設s是定值（s=const），如此s成為一個土壤的重要特性。(11)式可用實驗值以I，t1/2迴歸求之，所得t1/2的係數即為s，需知s所代表的物理意義。

case 2. 垂直入滲流（↓）

θI              θo

zo

←Green-Ampt

zf

因為是垂直入滲流（z方向），z負號，因為向下流動

HT = hp－hg = hp－z	(12)

dHTdz=dhpdz−dzdz

=dhpdz−1	(13)

≈hf−hozf−0−1

≈−zf+hf−hozf	(14)

由Darey式知

q=−KdHTdz

故由(6)與(14)式知

(θo−θi)dzfdt=−Ko‧−zf+hf−hozf

=Ko‧zf−hf+hozf	(15)

(15)式可以改寫為

zfzf−hf+ho dzf=Koθo−θidt	(16)

(16)式之左端

zfzf−hf+ho dzf=1+hf−hozf−hf+ho dzf =zf+(hf−ho)dzfzf−hf+ho  =zf+(hf−ho)dln (zf−hf+ho) =zf+(hf−ho)[ln (zf−hf+ho)−ln(0−hf+ho) =zf+(hf−ho)[ln (zf−hf+ho)−ln(−hf+ho)

=zf+(hf−ho)lnzf−hf+hoho−hf	(17)

將(17)式代入(16)式得

zf+(hf−ho)lnzf−hf+hoho−hf=Kotθ0−θi	(18)

所以

t=θo−θiKozf+(hf−ho)lnzf+ho−hfho−hf

=θo−θiKozf+(hf−ho)ln1−zfho−hf	(19)

由無窮等比級數當zf <<(ff－ho)，故y=zfhf−ho

ln(1−y)=−y−y22−y33−y44……

故

t=θo−θiKozf+(hf−ho)[zfho−hf+12zfho−hf2+13zfho−hf3

+14zfho−hf4⋯⋯]	(20)

=θo−θiKo−12zf2ho−hf−13zf3(ho−hf)2−14zf4(ho−hf)3+⋯

=−(θo−θi)zf22Ko(hf−ho)1+−23zfho−hf+24zf2(ho−hf)2+⋯	(21)

由(21)式知

t12=−(θo−θi)2Ko(hf−ho)12zf 1+−23zfho−hf+24zf2(ho−hf)2+⋯12	(22)

式(22)改寫為

−2Ko(hf−ho)t(θo−θi)12=zf 1+−23zfho−hf+24zf2(ho−hf)2+⋯12	(23)

令p(x) = a＋bx＋cx2＋dx3＋ex4……

則無窮等比級數的1/2次方為

p(x)12=a12[1+b2ax+c2a−b28a2x2+d2a−bc4a2+b316a3x3 +e2a−bd4a−c28a2+36c216a3−5128b4a4 x3]

由(23)知

a = 1, b = 2/3, c = 2/4, d = 2/5, e = 2/ 6……

故代入(23)得

−2Ko(hf−ho)tθo−θi12=zf [1+232zfhf−ho+122−498zfhf−ho2 +122−23128+(33)316zfhf−ho3 +132−23‧258−(12)28+3‧2331216−5128234 zfhf−ho4⋯]

=zf +13 zf2hf−ho+736zf3(hf−ho)2+73540zf4(hf−ho)3 	(24)

令θ＝ay＋by2＋cy3＋……

則無窮等比級數的反函數為

y＝Aθ＋Bθ2＋Cθ3＋……

其中A=1a， B=−ba3， C=1a5（2b2－ac)

由(24)知a＝1，故A＝1	(25)

b=13(hf−ho)，故B=13(hf−ho)	(26)

c=73b(hf−ho)2，故C=29(hf−ho)2−736(hf−ho)2=136(hf−ho)2

(27)

由(25), (26), (27)式，改寫(24)式為

zf=−2Ko(hf−ho)tθo−θi12−13(hf−ho)−2Ko(hf−ho)tθo−θi +136(hf−ho)−2Ko(hf−ho)tθo−θi32+⋯⋯ =−2Ko(hf−ho)tθo−θi12t12−13(hf−ho)−2Ko(hf−ho)θo−θit +−136(hf−ho)2−2Ko(hf−ho)θo−θi32t⋯⋯

zf=−2Ko(hf−ho)θo−θi12t12+23Koθo−θit+118−2Ko3(θo−θi)3(hf−ho)32t32+⋯

(28)

由s的定義知

zf=st12θo−θi+23Koθo−θit+118−2Ko3(θo−θi)3(hf−ho)32t32+⋯	(29)

Case 3.  入滲上升流（↑）

類似Case 2.推導得出

zf

z = 0

θi			θo

zf=st12θo−θi−23Koθo−θit+118−2Ko3(θo−θi)3(hf−ho)32t32−⋯	(30)

↓向下入滲

水平流→

z

↑向上入滲

t1/2

因為　I =（θo－θi）zf

故

水平流	I = st1/2

入滲向下	I=st12+23 Kot+118−2Ko3(θo−θi)(hf−ho)12t32+⋯

入滲向上	I=st12+23 Kot+118−2Ko3(θo−θi)(hf−ho)12t32−⋯

因為q = dI／Dt

水平流	q=12st−12

入滲向下	q=12st−12+23 Kot+112−2Ko3(θo−θi)(hf−ho)32t12+⋯

入滲向上	q=12st−12−23 Kot+112−2Ko3(θo−θi)(hf−ho)32t12−⋯