第六章：非均勻土層穩定流理論

(Non. Uniform, steady flow)

在自然界裡，大部份的土壤為非均勻性土壤，即具有明顯不同物理或化學特性的層狀結構。最常見的例子是水田，當我們觀查水稻田，會觀查到稻田的表土層（surface soil）會有10～15公分深的（幾乎非常均勻（uniform））的黏土層，當然有些地方，這層黏土層會較深一些，在這表土層以下的通常會有一層較粗質地的沙土層，稱為底土層（subsoil）。在水稻的種植期間，大部份的時間是維持一定的淺淺水深（0~5公分）在土層的表面。如果你在田邊站久了，一邊觀察水田的土壤，一邊看那田間鷺鷥多潔白，多詩意，這引起一位種田阿伯的注意，他走過來問道：“喂！少年仔看什麼？”，你很有禮貌的笑笑：“阿伯你好，我是讀農業工程的學生，來這裡看看啊！學習學習！”老阿伯說“呸（吐了一口又紅又大的檳榔）！種田的行業都真簡單，還需要學喔！還需要唸什麼農業工程系呢？呸！（又吐一口，還夾帶一點口水）倒不如小學畢業，給我放牛，走田仔路，現在早就出師了。”你被無端搶白一段，也覺得阿伯的話也有道理，心想在農工系，混了多年，修了流力，水文總是剔刀邊緣，一時也百感交集，干腸糾結，嘆了一口氣：“是阿！難怪孔夫子也說他不知老農。”，這一來老阿伯反而不好意思，說：“少年嘿，免怨嘆，讀書人，書讀卡多，將來娶太太卡水喔！卡有錢喔！”，少年仔一聽頭垂的更低了，突然他注意到阿伯的赤腳上都是泥巴，好像在記憶中每一個農夫腿上的泥巴都是在類似的高度，為什麼不會高到大腿以上，或低到腳裸以下？於是少年仔問阿伯，這一下阿伯也口吃起來：“這，…，這，…這，好像水田淹了一、二個月，表土就是這樣濕濕黏黏的，但是下面就是乾乾硬硬的，就是七月颱風雨水，大的可以淹死躲在田角的老賴蛤蟆，底下的土還是乾乾的，是啊？種子一輩子的田，也沒有想過這事的理由。”“阿伯，你聽過達西（Darcy）嗎？”“沒有啊，是不是外國品種的水牛？”“不是啦！是一位科學家，他的理論可以帶你解釋，請聽下去……。”

假設水田長期在固定水深(H)的覆蓋下，水流入滲速率（或是達西通量），q，已經達到穩定狀態（steady state），dq／dt＝0，水田假設為一不均勻的結構－層狀（Layered）土壤，這時候可分幾種狀況討論之：

1.兩層土壤皆達飽合

hg1 = h1+h2,  hp1 = h  hT1 = h1+h2+H

h1		K1	   黏土層

hg2 = h2,  hp2 = x  hT2 = h2 + x

h2		K2	   沙土層

R.L.				地下水	hg3 = 0  hp3 = 0  hT3 = 0+0=0

(因為地下水)

層飽和

Darcy flux在黏土層的表示，根據Darcy’s公式為

q1=−K1‧h2+x−(h1+h2+H)h2−(h1+h2)　　=−K1‧x−h1−H−h1　　=−K1‧H−h1−xh1	(1)

又Darcy’s flux在沙土層為

q2=−K20−(h2−x)0−h2　　=−K2h2+xh2	(2)

因為是steady state，故q1＝q2＝q，(1)＝(2)

由(1)知

q=H+h1−x−h1K1	(3)

或(3)式改寫為

x=H+h1+qh1k1	(4)

由(4)知hp2介於黏土與沙土中間，其值祗受黏土層影響，而與沙土層的特性無關。將(4)代入(2)

q=−K2h2+H+h1+qh1k1h2	(5)

或(5)式改寫為

qh2k2=−h2−H−h1−qh1k1	(6)

qh1k1+h2k2=−(H+h1+h2)	(7)

q=−H+h1+h2h1k1+h2k2	(8)

(8)式為雙層不均勻土壤飽和狀況下的達西式子。

假設黏土層k1 = 0.01 cm/hr，h1 = 15 cm，水深1cm，沙土層k2 = 10cm/hr，h2 = 100 cm，故q為

q=−1cm+15cm+100cm15cm0.01cmhr+100cm10cmhr =−1cm+15cm+100cm1500hr+10hr =−0.0768 cmhr

q值代入(4)式得

hp2=1cm+15cm−0.0768cmhr15cm0.01cmhr　　 =－99.23 cm

由q = －0.0768 cm/hr，知，q在一非均勻的雙層土壤，其值主要控制在表土黏土層的k值。這裡可以澄清一些錯誤的觀念，有人認為加深淹灌水深(H)，可以大大提高入滲率，q，好像利用正水壓把水壓入土中，利如把H提高為20cm（增加20倍），結果q =－0.0894 cm/hr（才增加0.16倍），所以要用土壤來自淨污水，表層提防黏土層，不然大部份的水，將成漫地流而流失。有人認為減少表土層的深度，也可以提高入滲速率，如把h1減少為1cm（減少15倍），結果q =－1.055 cm/hr（增加13倍），離沙土層的飽和K值＝10cm/hr仍差很多，所以控制q的不是表黏土層的深度(h1)而是其k1值（hydranlic conductivity）。另由於hp2＝－99.23 cm（＜0）非飽和，得出一個一般人想像不到的現象，就是表黏土層表面長期的淹灌水分，而且地下層可能有一正水壓，使的水流到地下水，結果在土層界面有負水壓（negative soil water pressure）存在，是非飽合的，難怪15cm表土層的黏土層水田，種田阿伯的腳上污土深不會超過15cm長，也難怪他以為腳下仍有一層乾硬的黏土。這種現象，對水田的白鷺鷥非常重要，使的牠在起飛時，腳可以向後踢，有層硬土有足夠的摩擦力。

如果改變表土層為沙土層，底土層為黏土層，則q值更小

q=−1cm+15cm+100cm15cm10cmhr+100cm0.01cmhr =−1cm+15cm+100cm1.5hr+10000hr =−0.0116 cmhr

而有意思的是

hp2=1cm+15cm−0.0116cmhr15cm10cmhr　　 ~16 cm

可見此時兩層中間為飽合，這種地方，就是“流沙”，因為人陷下去沒有一塊乾地使他有足夠摩擦力向前移動，祗好身體因重力而緩慢下沈。農機開入這移土地也無法移動，所以必須在土壤乾燥時，用耙子耕的15公分深，地那層細質地的土壤翻到表土來，這是我用很簡單的Darcy公式告訴老伯田裡為什麼要經常翻田的理由。（如果一塊農田拿來處理污水，也必須定期曬田、翻田）。

老伯聽到此，大為讚嘆，差一點把一口檳榔汁給吞到肚子裡說：“少年仔 ，我看你讀書是有點用，有來歷，好！明年我也讓我那放牛的黑仔去投考你那什麼農業…工程…的研究所，今晚先來我家吃豬腳飯吧！對了，你真的確定達西不是新品種的外國水牛”。

由此可知翻田是土壤復原重要的措施。

再把問題探討深入一點。

2.	如何在雙層土壤中，產生飽和層與非飽和層。並且使的表土層是飽和，深土層是非飽和，其中間界面hp2＝0，為飽和

H

hg1=h1+h2,  hp1=H,   hT1 =h1+h2+H

sat	 	  h1	 K1

hg2=h2,  hp2 = 0,  hT2=h2

h2	 K2

unsat

R.L					 hg3 = 0, hp3 = 0  hT3 = 0

q1=−k1h2−(h1+h2+H)h2−(h1+h2)　　=−k1−(h1+H)−h1　　=−k1Hh1+1	(9)

q2=−k20−h20−h2　　=−k2	(10)

由(10)知，此時非飽和流在深土層為Darcy’s flux是該土層的導水係數k2，此k2亦可表示為土壤含水量的函數k2(θ)。如果深土層為非飽和，那表示|q2|＞|q1|即在深土層的Darcy’s flux大於表土層的Darcy’s flux。所以表土層無法提供足夠的水，供深土層形成飽和，故由(9)與(10)知

k2>k1Hk1+1 	(11)

或是

k2k1−1 h1>H	(12)

(12)式說明，H<h1k2k1−1，即產生非飽和含水層於深土層，且

使界面為飽和，是控制在水深(H)，亦即需要不能太大的水深，而且k2(θ)＞k1，由此知表土層必須是黏土層才有很小的k1值存在，而深土層必須是粗質地，在近飽和的非飽和狀態才有較大的k2(θ)，因為在非飽合時Darcy’s velocity極顯著的降低，為防止地下水受污染，必須保持深土層是非飽和流，如何保持呢？即在表土層舖黏土層，使的k1很小，其理論根據即在(12)式，舖多深(h1)呢？必須依H（即污染水深）與k2

值而定，一般H愈大，所舖h1需愈大，如果H>k2k1−1h1，那為了保

持黏土層的防止污染，且使的深土層非飽和，必須在界面有排水口，使的hp2 = 0，由此我們可以知道，何時需埋排水管。又(12)式表明H與h2無關，即與地下水位多深無關，這表示一個很多人犯的工程錯誤，以為地下水位愈深（h2愈大），可以安心使用較大的H來漏污水，所以以為污水槽放在地下水位很深的地方

H

h1

h2

表土上較安全，其實錯了，有沒有污染依看k2(θ)，而那與H有關，而非h2。

由(12)可以簡化為

k2k1h1−h1>H	(13)

或是

k2k1h1>H+h1	(14)

在(14)式兩邊＋h2，

k2k1h1+h2>H+h1+h2

或	k2h1k1+h2k2>H+h1+h2

故

k2>h1+h2+Hh1k1+h2k2	(15)

由(8)與(10)式知

｜q2｜＞｜q｜	(16)

又	｜q1｜＜｜q｜	(17)

因為由(9)式知，若(17)成立，必須

k2Hh1+1<h1+h2+Hh1k1+h2k2	(18)

(18)式可以化簡為

k2Hh1+1h1k1+h2k2<h1+h2+H

Hh1+1h1+k1k2h2<h1+h2+H

H+k1k2h2h1H+h1+k1k2h2<h1+h2+H	(19)

k1k2h2h1+k1k2h2<h2	(20)

k1k2Hh1+1<1	(21)

因為(9)式

｜q1 ｜k2<1	(22)

因為(10)式代入(22)式知

｜q1 ｜｜q2 ｜<1	(23)

故(17)式得証！

由(16)與(17)知

｜q2｜＞｜q｜＞｜q1｜	(24)

3.	如何在雙層土壤中，使得表土層與深土層之界面為非飽和，而且深土層也非飽和。

H

sat						hg1=h1+h2,  hp1=H   hT1=H+h1+h2

h1

unsat					hg2=h2,     hp2=-hc  hT2=h2-hc

h2

此hc為正值，所以hp2為負值，表明是在非飽合狀態下（於界面）。

q1=−k1h2−hc−H−h1−h2h2−(h1+h2)　　=−k1H+h1+hch1	(25)

由(24)知

H+h1+h2h1k1+h2k2>k1H+h1+hch1	(26)

(H+h1+h2)h1k1>k1(H+h1+hc)h1k1+h2k2H‧h1k1+h12k1+h1h2k1>H‧h1k1+H‧h2k2+h12k1+h1h2k1+hch1k1+hch2k2Hh2k2<h1hck1−h1h2k2−hch1k1+h2k2H<h1h2k2−h1−hch1k1+h2k2

H<h1h2k2−1−hch1k1+h2k2k2h2	(27)

因為hc為正值，所以hc愈大，即界面層愈乾，H需愈小，界面層愈乾，flux愈小，污染愈少影響及地下水。假若污染外洩係如滴點那麼少，則H0

0<h1h2k2−1−hch1k1+h2k2k2h2

或

hc>h1k2k1−1h1k1+h2k2k2h2	(28)

因為k1>>k2 （表土很黏，或舖上瀝青、柏油）

hc>h1k2k1h1k1+k2h2

所以	h c > h2	(29)

那麼hc就與地下水深度(h2)有關了，即地下水愈深，h2愈大表土層的飽和層就愈少，而界面愈乾，污染入滲就愈緩慢了。所以地下水深度有無影響，需視hp2（界面水壓）而定，其次才是H。由此可知，讓空氣在那一個深度進入土壤，可以控制土壤污染的速度，或地下水污染的速度。