第七章：土壤污染取合理論

溶質（solute）的移動，在土壤或是地下水的孔隙介質層間，是有趣且複雜的研究：農藝學家由此來推導土壤中N.P.K在植物根系層間的移動，與吸收，環境學家由此來憑估NO3- 可能在土壤間的下滲，以致對於地下水的污染，農化學者由此來推測土壤的鹽鹼化與所需的淋洗；另外近代有關污染質如有機殺草劑、重金屬、有機油碳羥類、放射性的元素等在土壤、淤泥、地下水，植物體中之移動都是深受注重的研究題目。

影響溶質移動的因子很多：有物理方面的，一即Convective Transport（或稱為Mass Flow），此solute隨著Darcy Flux而移動，此時solute的運輸則受導水係數K(θ)所影響，可用傳統的Darcy’s式來表示；另一即為Diffusion Transport，即solute的運輸也受濃度差所影響，是solute分子的擴散移動，不具方向性，純為Random walk，此時的運輸可用Ficker’s law描述之，且由Ds (Diffusion Coef.)擴散係數來表示該溶質的擴散特性；另一為Hydrodynamic Dispersion，是一種Microscopic流體行為，是特別指著流體流過固體的表面，因為shear stress，使的流體在接近固體表面的流動速率緩慢，所以溶質的傳播緩慢，反之在較遠離固體表面的流速較快，則溶質的傳導也較快，其傳導的特性，亦由一係數Dn 示之，Dn 稱為Dispersion coef。

影響溶質的移動，有化學方面的，在土壤方面稱為physiocochemical system，這包括離子的置換，吸附，沈澱，溶解，與揮發。

影響溶質的移動尚有生物方面的影響，如植物對於溶質的吸附，微生物的吸收或分解、轉化。

最後尚有外界環境的影響：如溫度，土壤的pH值，土壤的氣化與還原電位，溶質的不同組成分，溶質的濃度等。

溶質的Convective Transport

這是假設溶質完全隨著Darch水流移動，所以溶質的convective flux，Jc 為溶質濃度，C，乘以Darcy’s Flux，q，

Jc=cq　　=−cKdHTdz	(1)

K, HT, z，負號在前面幾章，皆解釋過了。Jc的定義為單位時間，與面積，所流過的溶質量。q亦可表示為

q＝θ‧v	(2)

θ為土壤含水量，v為土壤孔隙間的平均流速，因為θ＜1，所以v＞q。將(2)式代入(1)式得

Jc＝c‧θ‧v	(3)

假設土壤的深度為L，則溶質通過土柱的時間為tr，稱為平均滯留時間（Average Residence Time），

tr＝L／v	(4)

將(2)代入(4)得

tr＝L‧θ／q	(5)

〈例〉

假設有一污染水進入土中，而且該污染質不分解、不蒸發，不被土壤吸附，不被植物吸收，不被微生物轉化。已知該地區的降雨量為2000mm/day，蒸發量為1400mm/day，土壤長期為非飽和，祗含20％含水量，地面的污水槽離地下水有30公尺。多少污染質才滲入地下水中？

v=qθ =(2000mmyr−1400mmyr)0.2 =3000mmyr =3myrtr=Lv =30m3myr =10yr⋯⋯⋯Ans

Convection flow所求得的祗是上述非常“頑”（Inert Chemical）的化學物。事實上大部份的化學物有機或無機物，在土壤中除了convection以外，尚有Diffusion與Dispersion。但是Convection process提供有“平均值”，而其它的process成為“變異數”（variance），如此不同物理與化學process的混合，不僅可以表示為數值解，也可表示為統計式表示。

溶質的Diffusion Process (Browian motion)

Diffusion Process是由高濃度擴散到低濃度。當水流靜止時，擴散溶質的速率表示為，Jd，根據Fick’s Law，Jd是濃度c，的比降（gradient）

Jd=−Dodcdz	(6)

Do稱為水中的擴散係數（Diffusion coefficient in bulk water）在土壤中水祗是其中的一部份，所以土壤的擴散係數亦可如(2)式，Ds，表示為

Ds＝Do‧θ	(7)

因為θ＜1，故Ds＜Do，Ds由(7)知是土壤含水量的函數，Ds(θ)，故(6)式如在土壤間可以表示為

Jd=−Ds(θ)dcdz	(8)

上式祗能表示為steady condition（即Jd不隨時間改變），為要表示在較一般的情況transient condition（即Jd 是隨時間而改變）。

假設上圖長方形是某單位的土壤，假設溶質通過時沒有產生別的化學作用（如沈澱、溶解、吸附）與生物作用（如分解、礦化），祗有擴散作用。該單位的土壤斷面積為A，土壤的厚度為△z，所以A＝△x＋△y。流入單位土壤的某溶質，在單位時間與體積其擴散速率為：

In=Jd‧A=−Ds(θ)dcdz‧Δx‧Δy	(9)

而流出土壤的溶質擴散速率為

Out=Jd‧A+∂Jd∂z‧Δz ‧A	(10)

(10)式中∂Jd∂z為擴散速率Jd延著z方向的變化，（假設在x與y方向沒

有變化），而在整個單位土壤中的擴散率變化量，為單位z方向矩離

的變化率∂Jd∂z乘以距離△z，表示為

∂Jd∂z ‧Δz

而整個體積中的擴散速率變化量為

∂Jd∂z ‧Δz‧Δx‧Δy=∂Jd∂zΔz‧A	(11)

延著擴散速率的改變，濃度的改變為∂c∂t，整個體積單位時間溶質濃度

的改變為。

∂ c∂ tΔz A=Accumulate Rate	(12)

(12)式的負號仍表示方向。因為質量不減（mass conservation）

Out－In＝Accumulate

Jd‧A+∂Jd∂z‧Δz ‧A−Jd‧A=−∂ c∂ t ‧Δz A	(13)

故	−∂ c∂ t=−∂ Jd∂ z	(14)

(14)式稱為一維空間質量不減公式的連續方程式（Continuity Equation）將(8)式代入(14)式

−∂ c∂ t=−∂ Ds(θ)∂ c∂ z∂ z	(15)

假設擴散係數祗隨θ而改變，而不因土壤擴散的距離而改變，也不因濃度的大小而改變。這個假設相當牽強因為擴散係數“可能”與濃度有關。

∂ c∂ t= Ds(θ) ‧∂2 c∂ z2	(16)

(16)式稱為Fick’s second law，(16)式表示c是t與z的函數，所以寫為c(z, t)。為了解(16)式的偏微分解，令c(z, t)為F(z)與g(t)的函數

c（z,t）＝F（z）T（t）	(17)

所以

∂ c(z,t)∂ t= F(z)∂ G(t)∂ t =F(z)‧G'(t)	(18)

另外

∂ c(z,t)∂ z=∂ F(z)∂ t‧G(t) =F'(z) G(t)	(19)

∂ ∂ z∂ c(z,t)∂ z=∂ F'(z)∂ tG(t) =F''(z) G(t)	(20)

將(18)與(20)代入(16)式得

F(z) ‧G'(t)=Ds(θ) ‧F''(z) G(t)	(21)

(21)式可改寫為

G'(t)Ds(θ) ‧G(t)=F''(z)F(z)=−∂2	(22)

如此可將(16)式PDE轉換為ODE (Ordinary Differential Equation)

F''(z) +∂2F(z)=0	(23)

與	G(z) +∂2Ds(θ) ‧G(t)=0	(24)

假設(23)式有解為

F（z）＝emz	(25)

所以

F（z）＝memz	(26)

與

F(z)＝m2emz	(27)

將(25)與(27)式代入(23)式得

m2emz＋2emz＝0	(28)

消去emz，得

m2＝－2	(29)

m的解可表示為

m＝±ii	(30)

(30)代入(25)得

F（z）＝e±iz	(31)

因為為任意的常數，所以±號可以略去

F（z）＝e±iz	(32)

依據Euler式，(32)式可以轉換為

F（z）＝cos z＋sin z	(33)

又(22)式可以示為

dG(t)dt=−∂2Ds(θ) G(t)	(34)

或是

1G(t)d G(t)=−∂2Ds(θ) dt	(35)

得	ln G(t)＝－2Ds()r

G(t)=e−∂2Ds(θ)t	(36)

將(33)與(36)式代入(17)式得

c(z,t)=e−∂2Ds(θ)t(cos∂ z+sin∂ z)	(37)

因為為任意常數故(37)亦可表示

c(z,t)=e−∂2Ds(θ)t(Asin∂ z+Bcos∂ z)	(38)

可以表示為傅立葉級數的型態，＝n／a，

c(z,t)=e−∂2Ds(θ)tAsinnπza+Bcosnπza	(39)

(39)式表示c（z,t）有n個解，因為每一個解的疊加仍是解，故

c(z,t)=n=0∞e−∂2Ds(θ)tAnsinnπza+Bncosnπza	(40)

當n＝0，則＝0，故

e−∂2Ds(θ)t=e0=1	(41)

Ansin0⋅n⋅za=A0sin0=0	(42)

Bncos0⋅n⋅za=B0cos0=B0	(43)

由(38)與(39)式，＝n／a之展開時，－z < z < a，因為－z < z不存在，不考慮負號的距離。所以(40)為

c(z,t)=12Bon=0∞e−∂2Ds(θ)tAnsinnπza+Bncosnπza	(44)

因為An，Bn為任意常數，故(44)又可改寫為

c(z,t)=Boz+n=0∞e−∂2Ds(θ)tAnsinnπza+Bncosnπza	(45)

(45)式為一General solution

當t＝0

c(z,t)=Boz+n=0∞Ansinnπza+Bncosnπza	(46)

根Fourier知An與Bn可求得如下

An=1ac(z,0)sinnπzadz	(47)

與

Bn=1ac(z,0)cosnπzadz	(48)

將(47)與(48)式代入(40)式得

c(x,t)=n=0∞e−∂2Ds(θ)t[sinnπza‧1ac(z,o)sinnπzadz+cosnπza　　　　　　　　　‧1ac(z,o)cosnπzadz]	(49)

為了精簡(49)式積分的運算令

c(z,o)z=μ=f(u)	(50)

u為一dummy variable

如此(49)式可以簡化為

c(x,t)=n=0∞e−∂2Ds(θ)t[sinnπza‧1af(u)sinnπuadu+cosnπza　　　　　　　　　‧1af(u)cosnπuadu]	(51)

可將sinnπza與cosnπza直接放入積分式中，得

c(x,t)=1an=0∞e−∂2Ds(θ)tf(u)sinnπzasinnπzadu　　　　　　　　　+f(u)cosnπuacosnπuadu　　　 =1an=0∞e−∂2Ds(θ)tf(u) sinnπzasinnπua+cosnπzacosnπuadu　　　 =1an=0∞e−∂2Ds(θ)tf(u)cosnπ(z−u)adu	(52)

因為＝n／a，故(52)式亦可表示為

c(x,t)=1an=0∞e−nπa2Ds(θ)tf(u)cosnπ(z−u)adu	(53)

令 r＝／a……(54)，以使(53)式簡化易積分，

c(x,t)=Δrπn=0∞e−(n−Δr)2Ds(θ)tf(u)cosn‧Δr(z−u)du　　　 =Δrπn=0∞e−(n−Δr)2Ds(θ)t‧f(u)cosn‧Δr(z−u)du ‧Δr	(54)

由積分公式知

limΔr→0n=0∞[cosn‧Δr] Δr=cos rdr	(55)

又

limΔr→0n=0∞[e−nΔr] Δr=e−rdr	(56)

故(55)與(56)代入(54)式得，

c(x,t)=1πe−r2Ds(θ)t‧f(u)cos r(z−u) du dr　　　 =1πf(u)e−r2Ds(θ)tcos r(z−u) du dr	(57)

由積分公式知

e−r2Ds(θ)tcos r(z−u) du dr =π2Ds(θ)te−(z−u)24Ds(θ)t	(58)

(58)代入(57)知

c(x,t)=1π‧π2Ds(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu　　　 =12πDs(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu　　　 =12πDs(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu	(59)

Case 1.

如果土壤污染的狀況，即可由初始情形（Initial condition）來特定：t＝0

c（z,0）＝f（u）＝c0	當－<z0，即當t＝0時在土壤的表面z＝0處，有c0濃度入滲。

c（z,0）＝f（u）＝0	當0z<，即當c0要入滲時，整個土壤沒有c0的存在。

Case 2.

如果是污染質的淋洗，則亦特定於Initial condition

c（z,0）＝f（u）＝0	當－<z0，即有清水進入。

c（z,0）＝f（u）＝c0	當0z<，即土壤中有c0的污染溶質。

以case 1來推論：由(59)式知

c(x,t)=π2πDs(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu　　　 =12πDs(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu　　　 =12πDs(θ)tf(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu+f(u) e−(z−u)24Ds(θ)tdu　　　 =12πDs(θ)tco e−(z−u)24Ds(θ)tdu	(60)

(60)式可以繼續推導為

c(x,t)=2Ds(θ)t2πDs(θ)tco e−(z−u)24Ds(θ)tdu2Ds(θ)t　　　 =1πco e−(z−u)24Ds(θ)tdu2Ds(θ)t　　　 =−1πco e−(z−u)24Ds(θ)tdu2Ds(θ)t　　　 =1πco e−(z−u)24Ds(θ)td−u2Ds(θ)t　　　 =−1πco e−(z−u)24Ds(θ)td−u2Ds(θ)t　　　 =−1πco e−(z−u)24Ds(θ)tdz−u2Ds(θ)t　　　 =−1πco e−(z−u)24Ds(θ)tdz−u2Ds(θ)t　　　 =−1πco e−(z−u)24Ds(θ)tdzd−u2Ds(θ)t　　　　　　−co e−(z−u)24Ds(θ)tdz−u2Ds(θ)t	(61)

令	β=z−u2Ds(θ)t	(62)

故(61)式可以簡化為

c(x,t)=coπe−β2 dβ−e−β2dβ	(63)

根據誤差函數（Error Function）的定義為

erf(T)=2π e−β2dβ	(64)

故(63)式可化為

c(x,t)=co2erf(∞)−erfz2Ds(θ)t	(65)

又誤差函數可以表示為

erf(T)=1−1Tπe−T2	(66)

所以	erf（）＝1	(67)

(67)代入(65)式

c(v,t)=co21−erfz2Ds(θ)t	(68)

c(x,t)co=121−erfz2Ds(θ)t	(69)

=121−1πz2Ds(θ)te−z24Ds(θ)t=122Ds(θ)t2πe−z24Ds(θ)t=Ds(θ)t2πe−z24Ds(θ)t	(70)

(69)式亦可以表示為

c(x,t)co=12erf c z2Ds(θ)t	(71)

erfc稱為餘誤差函數（complementary error function）以下是若干誤差函數的運算：

erf（－T）＝－erf（T）

erf（）＝1

erf（0）＝0

因為溶質傳輸的距離L，為diffusion process所輸導的距離z，與Convection Process所輸導的距離vt之和故

L＝z＋vt	(72)

或	z＝L－vt	(73)

將(73)式代入(69)式得

c(v,t)co=121−erf L−vt2Ds(θ)t	(74)

在作土柱實驗可以測得的是Darcy flux q，而

q=v‧θ

L		       soil

令θ為每單位時間通過土柱的流量（單位cm3／sec），或是進入土柱的流量。

令Vo的土壤孔隙的體積，V是土壤的體積，故

Vo＝θ‧V	(75)

Q‧t的進入土柱的水量（cm3），令P為土壤孔隙體積的倍數（Number of pore volume），如p＝0.5即進入土柱的水為土壤孔隙體積的0.5倍，故

P=QtVo	(76)

將(75)代入(76)式

P=QtθV	(77)

=Qt／AθV／A　，　A為土柱斷面積

又V＝L‧A，L為土柱深度

P=Qt／Aθ‧L‧A／A =Qt／Aθ‧L	(78)

因為q＝θ／A，故

P=q‧tθ‧L	(79)

因q＝v‧θ，故

P=v tL	(80)

由(74)知

c(x,t)co=121−erf L−vt2Ds(θ)t　　　 =121−erf 1−vtL2Ds(θ)tL2　　　 =121−erf 1−vtL2Ds(θ)v‧tLv‧L　　　 =121−erf 1−P2Ds(θ)Pv‧L	(81)

由(81)知，c(x,t)／co，是P, Ds(θ), v, L四者的函數

假故v=1 cm/sec ，L=1 cm Ds(θ)=1 cm2/sec

No. pore volume  1−P2Ds(θ)Pv‧L   erf1−P2Ds(θ)Pv‧L   c(x,t)/co

P

0		1	0

0.1	1.423	0.8444	0.0778

0.2	0.8944	0.6778	0.1867

0.3	0.6390	0.4778	0.2611

0.4	0.4743	0.3616	0.3192

0.5	0.3536	0.2812	0.3594

0.6	0.2582	0.2052	0.3974

0.7	0.1793	0.1428	0.4286

0.8	0.1118	0.0956	0.4522

0.9	0.0527	0.0398	0.4801

1.0	0	0	0.5000

1.5	-0.2041	-0.1586	0.5793

2.0	-0.3535	-0.2736	0.6368

3.0	-0.5774	-0.4380	0.7190

4.0	-0.7500	-0.5468	0.7734

5.0	-0.8944	-0.6266	0.8133

10.0	-1.4230	-0.8444	0.9222

Ds(θ)愈大，表示Diffusion Process愈顯著，則c/co愈早出現，而過了p＝1後愈為平緩。同樣v愈小，L愈短，都增加Diffusion Prosess。但Ds(θ)小，v大，L長都使的convection process愈顯著。

溶質的Dispersion Process

Dispersion是microscopic process，非常不易描述。Bresler氏(1972)認為Dispersion可以描述為Diffusion process，祗是Dispersion coef, Dn，是依土壤孔隙的平均流速v而變，故Dn（v）。所以如果考慮diffusion-dispersion一起，依(16)式

Dsh稱為Diffusion-Dispersion Coef。

ｚ-table

TABLE 1 Normal-Curve Areas

| z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | .0000 | .0040 | .0080 | .0120 | .0160 | .0199 | .0239 | .0279 | .0319 | .0359 |
| 0.1 | .0398 | .0438 | .0478 | .0517 | .0557 | .0596 | .0636 | .0675 | .0714 | .0753 |
| 0.2 | .0793 | .0832 | .0871 | .0910 | .0948 | .0987 | .1026 | .1064 | .1103 | .1141 |
| 0.3 | .1179 | .1217 | .1255 | .1293 | .1331 | .1368 | .1406 | .1443 | .1480 | .1517 |
| 0.4 | .1554 | .1591 | .1628 | .1664 | .1700 | .1736 | .1772 | .1808 | .1844 | .1879 |
| 0.5 | .1915 | .1950 | .1985 | .2019 | .2054 | .2088 | .2123 | .2157 | .2190 | .2224 |
| 0.6 | .2257 | .2291 | .2324 | .2357 | .2389 | .2422 | .2454 | .2486 | .2517 | .2549 |
| 0.7 | .2580 | .2611 | .2642 | .2673 | .2704 | .2734 | .2764 | .2794 | .2823 | .2852 |
| 0.8 | .2881 | .2910 | .2939 | .2967 | .2995 | .3023 | .3051 | .3078 | .3106 | .3133 |
| 0.9 | .3159 | .3186 | .3212 | .3238 | .3264 | .3289 | .3315 | .3340 | .3365 | .3389 |
| 1.0 | .3413 | .3438 | .3461 | .3485 | .3508 | .3531 | .3554 | .3577 | .3599 | .3621 |
| 1.1 | .3643 | .3665 | .3686 | .3708 | .3729 | .3749 | .3770 | .3790 | .3810 | .3830 |
| 1.2 | .3849 | .3869 | .3888 | .3907 | .3925 | .3944 | .3962 | .3980 | .3997 | .4015 |
| 1.3 | .4032 | .4049 | .4066 | .4082 | .4099 | .4115 | .4131 | .4147 | .4162 | .4177 |
| 1.4 | .4192 | .4207 | .4222 | .4236 | .4251 | .4265 | .4279 | .4292 | .4306 | .4319 |
| 1.5 | .4332 | .4345 | .4357 | .4370 | .4382 | .4394 | .4406 | .4418 | .4429 | .4441 |
| 1.6 | .4452 | .4463 | .4474 | .4484 | .4495 | .4505 | .4515 | .4525 | .4535 | .4545 |
| 1.7 | .4554 | .4564 | .4573 | .4582 | .4591 | .4599 | .4608 | .4616 | .4625 | .4633 |
| 1.8 | .4641 | .4649 | .4656 | .4664 | .4671 | .4678 | .4686 | .4693 | .4699 | .4706 |
| 1.9 | .4713 | .4719 | .4726 | .4732 | .4738 | .4744 | .4750 | .4756 | .4761 | .4767 |
| 2.0 | .4772 | .4778 | .4783 | .4788 | .4793 | .4798 | .4803 | .4808 | .4812 | .4817 |
| 2.1 | .4821 | .4826 | .4830 | .4834 | .4838 | .4842 | .4846 | .4850 | .4854 | .4857 |
| 2.2 | .4861 | .4864 | .4868 | .4871 | .4875 | .4878 | .4881 | .4884 | .4887 | .4890 |
| 2.3 | .4893 | .4896 | .4898 | .4901 | .4904 | .4906 | .4909 | .4911 | .4913 | .4916 |
| 2.4 | .4918 | .4920 | .4922 | .4925 | .4927 | .4929 | .4931 | .4932 | .4934 | .4936 |
| 2.5 | .4938 | .4940 | .4941 | .4943 | .4945 | .4946 | .4948 | .4949 | .4951 | .4952 |
| 2.6 | .4953 | .4955 | .4965 | .4957 | .4959 | .4960 | .4961 | .4962 | .4963 | .4964 |
| 2.7 | .4965 | .4966 | .4967 | .4968 | .4969 | .4970 | .4971 | .4972 | .4973 | .4974 |
| 2.8 | .4974 | .4975 | .4976 | .4977 | .4977 | .4978 | .4979 | .4979 | .4980 | .4981 |
| 2.9 | .4981 | .4982 | .4982 | .4983 | .4984 | .4984 | .4985 | .4985 | .4986 | .4986 |
| 3.0 | .4987 | .4987 | .4987 | .4988 | .4988 | .4989 | .4989 | .4989 | .4990 | .4990 |

Also, for = 4.0, 5.0 and 6.0, the areas are 0.49997, 0.4999997, and 0.499999999.