第十七章  現場需要注意的工安問題

水井可能是世界上最難驗收的結構物之一，因為整個結構物都在地底下，祗有井口留在地面上，而且驗收的人無法下到井體的任何段落去察看。因此驗收水井以前，最重要的是找一個高度負責任的洗井公司，以其熟練技術與優秀的機械，並對井體結構學、地下水文、水質、地質，都有相當瞭解的公司來進行洗井，這樣在專業的問題上解決了，談井體驗收技術，才是落實之道。在台灣地區最好的洗井技術，以前是在台糖與雲林水利會的機電股，但是洗井的工作耗時，工作場地偏遠，需要長期出差，以及老一輩的專家逐漸退休，這對日益需要高品質的水井維護是一個非常負面的現象。為改善這種現象，因應之道是：

- 建立洗井技術的證照制度。

- 定期開授洗井維護的講習班，以利專業傳承。

- 在水利法或相關法規中訂定地下水井開採的權責，水井的驗收與需要洗井維護的必需性，以法令引導洗井市場的產生。

- 在井體建造的工程款中，必須逐年編列一定比例之水井維護費。

- 政府水資源相關部門成立水井檢驗隊，或輔導民間辦理。

井體周邊環境的配合與工安的考慮

從技術的觀點而論，任何洗井或鑿井都要考慮周邊的環境有沒有配合：

1.	井體周圍有沒有道路，足夠承受重機械的搬運？

2.	井體是否在淹水低漥區？

3.	井體的上面有沒有建築物的保護？有沒有欄柵可避免閒雜人進入？

4.	井體的洗井，開挖對附近居民有無噪音的影響？

5.	井體施工對於周邊建築物有無構成危險？

6.	井體洗井、開挖操作時，對於周圍行人、兒童有無構成危險？

7.	井體洗井所抽出的水對周圍農田、池塘、渠道有無構成污染？

8.	鑿、洗井機有無供水設備可供清洗？清洗後水排往何處？有沒有構成污染的潛在性？

9.	井中投置酸性物質或是氯，對於周圍地下水使用者有無造成任何影響？

10.	洗井後現場環境有否清理乾淨？

11.	洗井時所使用的設備是否能有效達成洗井的目的？

12.	洗井有無簽定任何合約？有沒有負責人？

13.	洗井的周圍有沒有足夠空間，放置洗井重機械器材？

14.	洗井進行時，有沒有給操作人員有休息、擋風、遮陽、供水、上廁所的空間與簡易設備？

15.	洗井時機械的上下移動，是否會碰觸到附近的高壓電線？

16.	有沒有隨身救護箱，以供臨時意外救助？

17.	抽水試驗時，現場使用發電機遇到抽出之水，會不會有漏電的現象？

18.	使用高壓噴射法時，噴出的水柱太高，有否可能會碰觸附近的電線？用鐵管時，管與管的接頭有否可能因受壓不夠而斷開，而對操作人員構成危險？

19.	井體在密閉空間裡時，井中的氣體（如甲烷、一氧化碳、二氧化氮、硫化氫等）對長期操作人員有無毒害？有無需要通風的窗口？

20.	抽出腐蝕性井體之水時，水常呈惡臭、黑濁，對於操作人員的身體接觸，有沒有盡量防避？如果沾到這種水，是否備有乾淨的自來水以供立刻清洗？

21.	洗井時排出的砂粒有沒有進入附近農田或排水溝渠，造成他人之淤積？

22.	洗井工作時間大都在田間、野外進行，有沒有幾組人員可以輪調？

22.	用震盪法洗井，所用的壓力是否過大，導致桿體震盪、斷裂？

總結

原則上講起來，洗井是重機械的工作，對於工作人員的安全與附近環境的影響，需要有相當周延的考量。洗井工作相當辛苦，而且又是高技術性的工作，與相當長期的經驗累積，值得獲得更高的薪水與專業性的尊重。自來水工程處一位有經驗的洗井技術員曾對我說：“在鑽井時，我站在井址外一百公尺，我一聽鑽頭的聲音，就知道是鑽到什麼地層了。”不過他又接著說：“現在這種工作年青人已經不做了，這種經驗年青人更不知道了”。在台灣地區的自來水，有1/3依賴地面水，2/3依賴地下水，而水井是取得地下水的唯一方式，如果不建立洗井的專業化，與民間洗井的技術傳承，以後水資源問題會相當的不樂觀。

而洗井不祗是重機械的工作，也包括水質、地質的考慮，需要一群專家的團隊工作，台灣需要成立一支常設的「水井問題資詢中心」，以提供各地洗井周邊資料的研判，與配合洗井重機械的操作。讓不同的專家一齊凝聚出更妥善的洗井抉擇。