工程範例

集水區生態工程除磷經典之作─佛羅里達州ENR

佛羅里達州南部16,000公頃的淡水濕地區，是世界上最著名的濕地保護區(1)，但是在1947年成為國家公園後，周邊溪流所帶來的營養源一直成為濕地優良化的困擾，尤其是「磷」，平均濃度約25g/l，更不容易消除，而一般的生態工法，無論是表面流，或地下流濕地大都在處理較高濃度的污水，而且去除項目以BOD，懸浮性顆粒濃度（S.S.）與氨氮等為主，不是針對低濃度的磷。(2)

而且磷進入水域，大多是在暴雨時期，因著地表肥料、土壤、與污水排放而一起流入，要攔截磷不入水域保護區，還要處理大量的水，這不是一般小規模或小尺度的工程可堪承負。1994年，佛羅里達州政府立法，「濕地永久法案」（Everglades Forever Act），決心改善水質，去除總磷，復育水域生態系統。

以這法案為依據，同年成立「濕地營養移除計劃」（Everglades Nutrient Removal Project，簡稱ENR），建造生態工程去除總磷，其步驟：

- 場址選定：首先是選定處理場址，選在一條含磷高，而且周邊有一荒廢的土地上，這土地面積有1545ha，鄰近河流。

- 供水系統：這是該工程成功的要素之一，一開始就認為祇有一個入流與一個出流口，將造成短流，無法充份發揮營養源去除的功效，因此採一渠道，作為輸水設施橫佈全場，因此水流在場址流動採自重力流。

- 分水設施：生態工程因地制宜的活潑設計，在這裡真是展露無遺，供水的渠道為了分水，邊坡是土壤，以經過土壤滲漏的方式供水給三個處理單元，由於水經過工壤孔隙再進入處理設施，部份的磷已經被所吸附。

- 處理單元：由在地水生植物香蒲可以吸收水中的磷，而且香蒲在該地能夠越冬，不致植株死亡分解，營養源再帶入水中，處理單元有四個濕地，前三個分別稱為單元1、2、3，以栽種香蒲（Typha domingensis Pres）為主，其雜有慈菇（Sagittaria latifolia），雨久花（Pontederia cordata L.）等目的在去除氮與磷，第四單元以沈水性金魚藻（Ceratophylum demersum L.）與附著性的茨藻（Najae guadalupensis Magnus）為主，目的在除磷，吸附性的茨藻，能快速吸收水中低濃度的磷。

表(一)  ENR去除水中低濃度總磷的設置與水力操作

| 處 理 | 面 積 （ha） | 平均水深 (cm) | 年水深變動 （cm/year） | 水生植物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單元1 | 525 | 56 | 50 | 香蒲 |
| 單元2 | 414 | 78 | 38 | 香蒲 |
| 單元3 | 131 | 39 | 41 | 香蒲 |
| 單元4 | 146 | 67 | 37 | 附著性水深植物 |

表(二)  ENR去除總磷效率

| 建置後操作 （年） | 平均處理流量 （CMD） | 入流平均總磷濃度 （mg/l） | 出流平均總磷濃度 （mg/l） | 總磷去除率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.8105 | 0.14 | 0.03 | 79 |
| 2 | 6.9105 | 0.13 | 0.02 | 85 |
| 3 | 7.7105 | 0.11 | 0.03 | 73 |
| 4 | 4.3105 | 0.09 | 0.03 | 67 |

註：控制總磷濃度＜0.05mg/l

- 周邊的佈置：並且避免洪水將處理單元週遭的泥砂沖入場址，與防止流入保護水域，在週邊容易沖蝕的裸地填上1～2公尺深的枯蘇苔或泥礫土，再舖上數公尺厚的碳酸鈣石頭，前者增加對磷的吸附，後者增加鈣與磷可能形成磷酸鈣的沈澱。

- 抽水補助：整個操作已持會年，在枯水期間則位於抽水，補充處理水量。甚至一部份處理的水迴流，以保持操作單元終年有水。

表(三)  ENR各月份馬達抽水與水源比率

| 月 份 | 降 雨 | 水源比率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水滲入 | 迴 流 水 | 馬達抽水 |
| 1 | 7 | 13 | 20 | 57 |
| 2 | 7 | 21 | 22 | 50 |
| 3 | 6 | 12 | 19 | 63 |
| 4 | 5 | 5 | 25 | 65 |
| 5 | 14 | 14 | 29 | 43 |
| 6 | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 7 | 15 | 10 | 10 | 65 |
| 8 | 18 | 11 | 7 | 64 |
| 9 | 4 | 17 | 7 | 72 |
| 10 | 10 | 11 | 10 | 69 |
| 11 | 4 | 3 | 11 | 82 |
| 12 | 1 | 6 | 11 | 82 |
| 13 | 3 | 9 | 8 | 80 |

註：水流停滯時間約三星期即可達75.52％，總磷去除率這一個工程操作有效地減低總磷的濃度。

參考文獻

- Moustafa, M.Z., 1999, Nutrient retention dynamics of the everglades nutrient removal project wetlands. Vol. 19 No. 3. p. 689-704.

- Birch, G.F., C. Matthai, M.S. Fazeli, and J.Y. Suh 2004. Efficiency of a constructed wetland in removing contaminants from storm water. Wetlands. Vol. 24, No. 2. p. 459-466.