# 第三章、生態工程的特殊結構—地下水流濕地

長在礫石表面的生物膜，是地下水流濕地自然淨化的要素。

德國生態學家賽德樂首先提出「地下水流濕地」，一九八０年代，逐漸在歐洲、日本廣泛做為污水處理之用。這種濕地的結構有很多變化，例如美國著名的環境工程師立德(S.C. Reed)提出的款式是，在地面下挖0.3~0.6公尺深的長方形土坑，底部鋪設低透水性的黏土層，上面放置有效直徑約10公分的礫石，礫石的堆置使總孔隙率(porosity)約在38~45％。濕地的長度可達5公尺以上，長寬比約為3：1。不過這些尺寸並非定值，不同的生態工程設計者常依不同的地形、坡度、水質特性、淺層地下水深、現地礫石材質與污水淨化的要求，給予不同的設計。

例如捷克布拉格大學濕地生態與應用(Ecology and Use of Wetland)緯瑪扎爾(J. Vymazal) (1)研究員，提出東歐最常用地下水流濕地的深度是0.6~0.8公尺，濕地底部黏土厚度為0.2公分，礫石直徑尺寸約0.8~1.6公分的粗砂，底床坡度約0.01~0.025。採用粗砂而不用礫石的原因，是期待出水性植物能夠著床生長，增加濕地內好氧性的分解。

污染去除的機制

地下水流濕地對於污染質淨化的機制主要有六。礫石間的孔隙對於水中懸浮性顆粒有過濾的果效；礫石底層是處於缺氧狀態，能夠進行脫硝作用，減低水中硝酸鹽與氨的濃度；礫石表層與空氣接觸，屬於好氧層，能促進水中生化需氧量的分解，也能使氨轉化為硝酸鹽；礫石孔隙間所停滯的細顆粒具吸附能力，間接去除水中部分的磷酸鹽；礫石表面逐漸附生微生物，形成生物膜，能促進水中有機質的分解；礫石表層生長的水生植物也能吸收部分的無機營養份。

德國馬德堡大學水資源管理學系的陸德瑞茲(V. Luederitz) (2)等，提出德國有五千座污水處理型濕地，處理人口低於一千人社區的污水，其地下水流濕地約1公尺深，長寬各約24、14公尺，其污水處理的果效，去除率化學需氧量約93％，生化需氧量95％，氨為82~96％，總磷為97％，而且比傳統污水處理省下83％的能量與76％的工程效果顯著。

污染去除的效率

但是，紐西蘭「水與空氣國際研究所」鐵拿(C.C. Tanner) (3)研究員提出不同的研究結果，他提出濕地去除懸浮性顆粒為40~90％，生化需氧量70~90％，總氮為40~90％，總磷為30~80％。他提出污水去除的果效隨污水類別，污染負荷量與水流停滯時間有關。他認為污水中的有機質愈高，水中氮的去除率將愈低。

雖然不同的國家與不同的研究者有不同的看法，但是有一點看法是一致的，就是污水去除的機制，主要是礫石表面生物膜，包括細菌、放射菌、藻類等進行有機物分解、脫氮、硝化等作用。由於地下水流濕地可以提供水流與生物膜接觸的廣大表面積，因此對於污水去除率會優於地表水流型的濕地。

這種污水處理有其操作上的不確定性，美國奧亥俄大學自然資源系司必里(D.L. Spieles) (4)與米契教授提出，這種濕地建造成本費用較高，每公頃約美元＄362,000，主要的花費在採購合適尺寸的礫石，施放礫石到濕地裡，裝置配水管路與抽水馬達的花費，這比自由水面流濕地每公頃建造費美元＄50,000昂貴，但是其污水處理的負荷量較高。由於水面在礫石表面之下，較不會滋生蚊蟲、臭味，因此建議在土地面積較小卻需有較高處理果效的地方，採用此法。反之，在土地面積較大的地方，才考慮地表水型的濕地。

理論與分析

由於地下礫間水流，在流體運動方面仍屬達西法則(Darcy’s Law)的範圍，根據達西法則，水流通量(q)在水平流方向(x)是水深(z)的梯度，故：

q=−Ksdzdx	(1)

Ks為礫間孔隙飽和導水係數(saturated hydraulic conductivity)，地下水流流量(Q)為：

Q=qA	(2)

A為礫間濕地的斷面積。斷面積是水深(z)與濕地寬度(l)的乘積：

A=lz	(3)

將(2)、(3)代入(1)式：

Q=−Kslzdzdx	(4)

將(4)式兩邊積分：

Qdx=−Kslzdz	(5)

z0為入流的水深。(5)式積分可得：

2QxKsl=z02−z2	(6)

或改寫為：

z=z02−2QKslx	(7)

水流在濕地的停滯時間(HRT)可表示為：

HRT=VQ	(8)

V為濕地內水的體積：

V=φlzx	(9)

ψ為濕地的孔隙率。將(8)式微分：

dHRT=dVdQ	(10)

將(9)代入(10)式，可得

dHRT=φlQzdx	(11)

將(7)代入(11)式

dHRT=φlQz02−2QKslx12dx	(12)

解(12)式可得

HRT=φKsl23Q2z031−(1−2QKslz02x)32	(13)

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

C=C0e−kHRT	(14)

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。由(13)與(14)式知污染在水中的分解，以反應係數與水流停滯時間為最重要。而水流停滯時間又受飽和導水係數、孔隙率、流量、水深等因子所影響。前兩項在工程建造上可以選定，後兩項決定於濕地的操作。分解係數主要受生物膜生長狀況決定。

參考文獻

- Vymazal, J., 2002. The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 633-646.

- Luederitz, V., E. Eckert, M. Lange-Weber, A. Lange, and R.M. Gersberg. 2001.  Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 157-171.

- Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Spieles, D.J., and W.J. Mitsch. 2000.  The effect of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems. Ecological Engineering, Vol. 14, p. 77-91.