# 由河川水質因子做判斷

為了淨化河川水質，污水處理型人工濕地建造，是選在河川水質污染的地區建造。河川水質污染有許多判斷的指標，如以水中化學因子、或藻類、或水棲昆蟲、或生物物種的多樣性為指標。最常用的河川水質污染指標（River Pollution Index，簡稱RPI）是以水中溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮為四個主要因子，因不同的濃度範圍設點「點數」(n)，點數加起來後除以四，稱為污染指標積分值，由此積分值來代表河川污染的程度。

台灣河川污染指標與污染程度分類

| 水質/項目 | 末（稍）受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶氧量（DO）mg/l | 6.5以上 | 4.6～6.5 | 2.0～4.5 | 2.0以下 |
| 生化需氧量(BOD5)mg/l | 3.0以下 | 3.0～3.9 | 5.0～15 | 15以上 |
| 懸浮固體（SS）mg/l | 20以上 | 20～49 | 50～100 | 100以上 |
| 氨氮（NH3-N）mg/l | 0.5以下 | 0.5～0.99 | 1.0～3.0 | 3.0以上 |
| 點數(n) | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 污染指標積分值 | 2.0以下 | 2.0～3.0 | 3.1～6.0 | 6.0以上 |

(資料來源，行政院環保署網站)

這個指標來自日本，容易計算、與易呈現河川污染狀況而RPI在6.0以上的段區，是設置人工濕地優先要考慮的地方。

例如，台北縣大漢溪新海橋段在2000年，監測的的水質狀況如表22-2，顯示出下列結果：

- 在2000年大漢溪與新海橋段的水質狀況係嚴重污染。

- 愈是在枯水期（12月～迄年2月），RPI愈高，河川污染愈嚴重。因   此人工濕地選址，必須有過去枯水期河川水質資料， 以作判斷。

- 在豐水期，受到雨水稀釋的影響，RPI較低。

- 河川污染源是由岸邊排放口污水排入所致，在排放口附近灘地上建造人工濕地，要求排放口水質BOD5 < 15 mg/l，NH3-N < 3 mg/l，SS < 100 mg/l，DO > 2 mg/l將免去河川嚴重污染。

大漢溪新海橋段水質狀況與污染分類

| 月份 | 溶氧量(mg/l) | 點數 | 生化需氧量(mg/l) | 點數 | 懸浮固體(mg/l) | 點數 | 氨氮(mg/l) | 點數 | 污染指數積分值(RPI) | 河川水質分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.7 | 6 | 49.7 | 10 | 7000.0 | 10 | 12.90 | 10 | 9 | 嚴重污染 |
| 2 | 0.1 | 10 | 19.8 | 10 | 730.0 | 10 | 19.00 | 10 | 10 | 嚴重污染 |
| 3 | 5.8 | 3 | 8.2 | 6 | 1290.0 | 10 | 1.97 | 6 | 6.25 | 嚴重污染 |
| 4 | 0.0 | 10 | 14.4 | 6 | 293.0 | 10 | 7.68 | 10 | 9 | 嚴重污染 |
| 5 | 4.6 | 3 | 14.3 | 6 | 1060.0 | 10 | 1.38 | 6 | 6.25 | 嚴重污染 |
| 6 | 5.6 | 3 | 0.8 | 1 | 324.0 | 10 | 2.48 | 6 | 5 | 中度污染 |
| 7 | 2.8 | 6 | 22.2 | 10 | 87.5 | 6 | 13.30 | 10 | 8 | 嚴重污染 |
| 8 | 0.8 | 10 | 13.4 | 6 | 109.0 | 10 | 5.04 | 10 | 9 | 嚴重污染 |
| 9 | 2.4 | 6 | 9.8 | 6 | 62.5 | 6 | 4.94 | 10 | 7 | 嚴重污染 |
| 10 | 0.0 | 10 | 23.1 | 10 | 35.0 | 3 | 15.20 | 10 | 8.25 | 嚴重污染 |
| 11 | 1.0 | 10 | 25.8 | 10 | 36.0 | 3 | 2.18 | 6 | 7.25 | 嚴重污染 |
| 12 | 1.0 | 10 | 18.9 | 10 | 154.0 | 10 | 2.36 | 6 | 9 | 嚴重污染 |
| 年平均 | 2.3 | 6 | 18.3 | 10 | 931.8 | 10 | 7.37 | 10 | 9 | 嚴重污染 |