第三章　自然淨化處理與傳統污水處理的異同

自然淨化處理在歐美發展的過程，是除了生態學者如尤金‧奧登（Eugene Odum），霍德華‧奧登（Howard Odum）等支持之外，也受到環境工程學者，如密西根大學Ann Arbor分校環境工程學教授凱爾雷克（Robert Kadlec），加州大學Davis分校環境工程學教授塔浩巴挪格諾斯（George Tchobanoglous）等支持，並且早在1980年代就由美國環保署訂立為處理污水的措施與技術。

但是自然淨化生態工法在台灣推動時，遭遇最大的阻力之一，卻是來自環工界的人士。這原因是可以瞭解的，初期執行者，大多是綠美化公司，或是景觀、造園背景的專長，而非具有工程背景或環境工程訓練的人士，以致自然淨化生態工法被譏為「表面膚淺」、「祇是在問題的表面擦紅藥水」、「強調美觀、不具工程演算」的工程。如果參看初期各地生態工程的規劃報告，這種質疑部份是正確的。不過，部份是顯出本位的狹隘。

自然淨化處理與傳統污水處理並非互相衝突，而是改善生態環境相輔相成的兩種方式。改善整個國土、水域環境，是共同的目標。維護整體生態環境的經營對策。

傳統的污水處理工程，是在民生污水、工廠廢水排放前，用人為控制的方式，在較小的土地面積上，以外來能量的輸入、化學藥物的添加、營養源的調控，以物理、化學、生物的原理，將污水高效率的減低。整個操作單元的建造、採用、維護的費用都高，但是在人為污水去除控制速率（human control rate）下，可以達到所要到達的放流標準。

自然淨化處理也是根據物理、化學、生物的原理，以大自然的組成份土壤─礫石─水─空氣─植物─微生物的關係淨化污水，這包括土壤對污染質的吸附、沈澱，空氣溶入水中；水流的跌水、跳躍，增加溶氧，植物對氮、磷、微量元素的吸收，礫石對污水中的過濾；與礫石表面、植株表面微生物膜對於污水的淨化，這些去除污水的機制，也多少用在傳統的污水處理，祇是自然淨化是需要較大的土地面積，是「自然反應速率」（natural reaction rate）(1)。而生態工程，是架構一個生態系統，去提供自然的反應速率。

所以，自然淨化生態工法與傳統污水處理的關係，可由下圖表示。

傳統污水處理

P

P’

0

N

H

人為污水

處理花費

($)

自然淨化與傳統污水處理配合

自然淨化生態工法與傳統防水

處理配合

自然污水

處理花費($)

污水BOD去除量

自然淨化生態工法與傳統污水處理效果經濟分析比較

傳統的污水處理，不考慮自然淨化的機制，但是自然淨化是「免費的」，仍有一定污水（以BOD為例）的分解量PO。生態工法就是提高這分解量，可達P的階段，並且所花費的N費用，由於有自然參與，一定少於人為污水處理的花費H。但這比較的前提是，不考慮土地花費的成本，因為自然淨化生態工法需要較大的土地面積去處理污水。

自然淨化生態工法與傳統污水處理的比較

|  | 傳統污水處理 | 自然淨化生態工法 |
| --- | --- | --- |
| 處理系統 | 人為控制 | 人為與大自然配合 |
| 結構 | 混凝土 | 大自然棲地 |
| 能量 | 電 | 太陽能（少量抽水馬達） |
| 生物分解機制 | 活性污泥（微生物） | 植物、微生物 |
| 化學機制 | 化學藥品 | 土壤與水域緩衝 |
| 物理機制 | 濾料 | 砂、石礫 |

參考文獻

1. Tchobanoglous, G., and F.L. Burton. 1991. Wastewater Engineering-Treatment. Disposal. Reuse McGraw-Hill, Inc. U.S.A.