# 第五章　生態系統與人工濕地的關係

生態系統（ecosystem）是將生物與其周遭的環境，視為一個整體考量的對象，在生態系統內生物群落與環境是互相影響，這成為一道門戶，向改善環境的工程師敞開，藉以改善生物棲地；或藉由改變生物群落來改善環境。構成一個生態系統有五個條件(1)，分別是：

土地的面積：在這土地內包括有外來能量與物質的輸入、能量的代謝、物質的轉換，與末了的輸出，生態系統一般是以自然地理的邊界來區分。

能量的代謝：這包括經過生產者（如藻類與植物，經由光合作用吸收光能，異營者將生產者攝食分解，末了形成熱的方式輸出，或是成為有機質儲存能量累聚在系統中。根據熱力學第二定律，代謝後產生的能量成為熱，無法再被利用。

物質的轉換：有機質轉換成二氧化碳與水，營養成份轉換成磷酸鹽、硝酸鹽等最基本的無機營養份，不同於能量無法再利用，物質可以在系統中循環再利用。

群落的關鍵：生物群落有自營與異營，在食物鏈上有生產者、消費者與分解者，生態系統內部的穩定，維繫於自營作用的量與異營分解的量相等，或端賴消費者多層消費，初級消費者、二級消費者、三級消費者……等，愈多層消費，對輸入系統的能量與物質的使用效率愈高。

時間的演替：由於生態系統的輸入是動態性的變化，系統內的生物群落也會隨之演替、改變。

在河濱灘地上，這五個因子同時存在，就能架構成生態系統。甚至一個人工濕地就可能包括一個以上的生態系統，有的局部是好氧性生態系統，有的局部是厭氧性生態系統，綜合起來是一個有效處理污水的自然系統。

不過，生態系統仍需有足夠的空間供自營與異營，或生產者、消費者與分解者有不同的區隔或分區，以使分解更徹底。因此，常以同一河流相似水文或地理條件去作生態系統分區。

營建河濱灘地的人工濕地，是將更多的污水引入灘地，等於是給系統提供更多的輸入物質，以佈置礫石、栽種水生植物，是為了加速能量與物質的代謝，而達到去除污水的果效，因此生態系統營建成為環境工程師介入生態領域的入口。

而且生態系統代謝愈快，氧氣的變化量愈高，或生化需氧量的去除率愈大，而且污水水流在系統的時間愈短，生態系統對於污水自淨作用的評估，竟是與環境工程設計與評估的指標：生化需氧量去除率與水力停滯時間（hydraulic retention time）一樣。

以污水處理的觀點，這兩項參數代表污染去除率與濕地人為操作的關鍵參數，以生態學來看，這正代表系統代謝的速率，因此生態系統作為自然淨化之用，是人可以與大自然一起去參與，這也是造物者起初賦予人的責任。

植栽濾床人工濕地建造案例

| 國別 | 地名 | 水域 串聯數 | 長 (m) | 寬(m) | 深 (m) | 濾料直徑(mm) | 水力停滯 時間(日) | 植栽 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紐西蘭(1) | Hamilton | 8 | 9.5 | 2 | 0.4 | 10~30 | 1.95~6.54 | 莎草屬 |  |
| 德國(2) | Berlin | 10 | 6.2 | － | 1.0 | 0.1~0.2 | － | － |  |
| 斯洛伐克(3) | Prague | 4 | － | － | 0.6~0.8 | 8~16 | － | 蘆葦屬 | 每一濕地面積300m2 |
| 土耳其(4) | Kacaeli | － | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1~5 | 0.25 | 蘆葦屬 |  |
| 英國(5) | Portsmonth | 1 | 100 | 1.4 | 0.22 | 10~20 | 0.76 | 蘆葦屬 | 底床坡度0.01 |

註：(1).Tanner, C.C., 1994. Treatment of dairy farm waters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetland.，Water Sci. Tech. Vol(29)，NO.4，p85-93。

(2).Platzer, C., 1999. Design recommendations for subsurface flow constructed wetlands for nitrification and denitrification.，Water Sci. Tech. Vol(40)，NO.2，p257-263。

(3).Vgmazal, J., 2002. The use of sub-surface construction wetland for wastewater treatment in the Czech Republic：10 years expiration，Ecological Engineering Vol.18，p633-646。

(4).Ayaz, S. C., and L. Akca. 2001. Treatment of wastewater by natural systems. Environmental International. Vol.26，p189~195。

(5).Williams, J. B., E. May, M.G. Ford and J.E. Butler. 1994. Nitrogen transformations in gravel bed hydroponics beds used as a tertiary treatment stage for sewage effluents. Wat. Sci. Teach. Vol(29), No(4), p29-36。

參考文獻

Odum, E.P., and G.W. Barrett. 2005.  Fundamentals of Ecology. Thomson Learing Co. U.S.A.