# 第七章 污水處理型的人工濕地兼具生態棲地的功能

能夠吸引鳥類前來棲息，是許多百姓決定能否接受人工濕地的關鍵，不少人認為人工濕地必須水質乾淨，才能吸引鳥類前來，其實一般鳥類對於水質的要求不高(1)，在河濱灘地，污水處理型的人工濕地也能成為鳥類棲息的所在。主要的原因有六點：

(1).提供廣大的水域面積：河濱灘地接近河邊時，更增加水面的面積。而且濕地的水流速度、水位的變化都較河川少，更能吸引親水性的鳥類前來棲息，尤其污水處理型人工濕地多採數個水域串聯，每一個水域有其獨立的水文條件，進而影響其生長植物群落的不同，這將增加水鳥對棲地的選擇性(2)，尤其0.6公頃以上的人工濕地，對水鳥更具吸引力。

(2).提供水生植物供為覆蔽與覓食的場所：人工濕地栽種的水生植物，將因污水中含量豐富的營養源濃度，生長的更好，這包括植株長的更密，提供水鳥良好的隱密性；繁殖更多的種子，供為鳥類攝食；而且挺水性水生植物的群落，能夠擋風、隔噪音，使人工濕地水面成為較不受外面干擾的地方(3)。為此，種植水生植物是人工濕地吸引鳥類前來的必要措施。何況生態系統99.9%的生物質量(biomass)都集中在植物，因此以建立生態系統來淨化污水、種植水生植物，並讓其生長眾多，是合乎大自然法則的智慧作法。

(3).提供多變化的水流狀況增加棲地歧異度：人工濕地的水力停留時間、流量、流速、水流斷面、水深都是可以控制的，而且濕地內的水路與配置，更能增加水流狀況的歧異度，這將增加水中昆蟲、螺類與魚類棲生的選擇性，進而增加吸引更多種水鳥前來覓食的機會。所以人工濕地的不同區，可作為不同「微棲地」(microhabitate)的配置，而營建出具有數個不同微棲地組成的生態系統。

(4).提供隔絕陸域動物入侵干擾的空間：這是人工濕地與自然濕地不同，而且更吸引鳥類的所在。自然濕地與陸域性的交錯，使得陸域性動物容易進出濕地，干擾鳥類。但是河濱灘地的人工濕地，水域形狀是矩形，邊線較直，與陸域之間的交錯空間非常少，反而成為陸域動物無法入侵的屏障。

(5).提供河川魚類迴流進出人工濕地的通路：這是河濱灘地建造污水處理型人工濕地另一個優點，人工濕地的入流口與出流口成為河中魚類的迴流通道，進出人工濕地，一方面可以在濕地中攝食蚊蟲，而且可以增加河川枯水期間，人工濕地水量穩定，魚類多一個獲得生存的空間。這些功能的發揮，是建立在人工濕地處於操作的狀態下，使得人工濕地與河流是處於水流連通的狀態下。

(6).提供防砂風蝕的生態功能：台灣在東北季風時期，強勁的風經常吹動河濱灘地的泥砂，造成河流附近空氣中的懸浮性顆粒更高，不僅影響周遭人體健康，也影響河灘生態，不利生物棲地。河濱灘地上建造人工濕地，增加灘地含水量與植物生長，等於是有定砂功能。不僅改善附近的居住環境，而且減低風蝕，增加河濱生態系的地理穩定，為生物多樣性建立良好的自然條件。

因此，在自然棲地已經不多的前提下，建造人工濕地是合乎照顧生物的原則，即使是污水處理仍可兼具保育生態的功能，這證明瞭解生態科學與工程技術的效用－人不是大自然的被動者，而是主動的管理者(4)。

參考文獻

- Furness, R.W., and J.J.D. Greenwood (Edited).1993.Birds as Monitors of Environmental Change. Chapman and Hall. London.

- McKinstry, M. C., and S.H. Anderson.2002.Creating Wetland for waterfowl in Wyoming. Ecological Engineering，Vol.18, p293~304.

- Cody, M.L.,(Edited).1985.Some Theoretical Aspects of Habitate Selection in Birds. Academic Press. U.S.A.

- Brooks, R.G.,1988.Site Planning－Environment, Process, and Development. Prentice Hall. U.S.A.