# 第八章 人工濕地建造的風險與最可能失敗的原因

工程師是實際的人，因為他們是解決問題的人；同時知道有些問題是工程不能解決的，因為風險的太大。同理，在河濱灘地建造人工濕地也有風險，在工程建造之前必須仔細規劃，探勘現址、考察地形，收集資料以作判斷，以免無法達到預定的目的，甚至造成破壞。

在河濱灘地建造污水處理型人工濕地，在規劃時需要考慮以下八個因子：

(1).水文：河流水文變動，包括水位、流速、懸浮性顆粒濃度與流量。在洪水期間的劇烈變動，是人工濕地最主要的原因(1)。再好的濕地設計、建造，如果經常會被洪水淹到，濕地的功效將大打折扣，所以建造人工濕地，最重要的第一點，是計算場址在洪水氾濫時期的淹水頻率。如果經常被淹，建造人工濕地應採容易復原與低建造費、高維護費的設計。

(2).土壤：濕地土壤影響入滲量、植物生長營養份，植物根深等。理想濕地土壤是細質地的黏土，或黏質性土壤，其入滲量低於1~0.5mm/day為最佳(2)，不過在河濱灘地地表大都是粗砂質石礫，但是剖面中若有一層黏質較多的土壤，將有助入滲量的降低。

(3).灘地高度：河濱灘地的高程代表淹水的機率、取水的方法與周邊環境的互動。河流的灘地在高程上的變化，是過去水文長期變動的綜合呈現，高灘地是洪水時期懸浮泥砂的淤積，低灘地是枯水時期懸浮泥質的沉淤，所以高灘地較多石礫，低灘地較多泥質，因此河流高低灘地有不同型態的植物，營建出不同特徵的人工濕地。

(4).河流水質：處理污水型的人工濕地，處理河段的水質BOD5最好超過10mg/l，方具處理成效，低於這限值，濕地中植物殘株的腐化分解，反而易增加水中BOD5，使排出人工濕地的BOD5超過排入人工濕地的BOD5。

(5).灘地的使用權：台灣許多河濱灘地是民間土地或是政府用地，但向民間轉租、使用這些土地，將付出許多租金與土地補償費，增加工程土地成本費用或糾紛。

(6).周邊的道路：工程的施工需要機械進出，以作挖深、濬深、挖溝等工程，因此選定場址必須有道路抵達，而且道路的寬度足供挖土機進出。

(7).灘地的面積：河濱灘地的人工濕地，必須有足夠的面積，才能建造，而不必再覆土增加面積，所以灘地的開廣性是必須考慮因子。甚至可以調查灘地邊的建築、公共用地、文化區展示，或未來的發展，一起搭配建造。

(8).周遭百姓的接受度：任何公共工程的建造，必須獲得當地百姓的支持，否則無法成功，人工濕地的建造也不例外(3)，而且百姓的支持在於執行工程的單位能與百姓溝通，清楚的呈現目標、進行的程序、經費的使用、人工濕地對當地的效益等，這有助於市民的公共教育。

參考文獻

- Van L.R.A., K.E.Lagory, and J.A.Kuiper. 2004. Modeling the suitability of potential wetland mitigation sites with a geographic information system. Environmental Management. Vol.33, No.3, p.368~375.

- Mitsch, W.J., and J.G. Gosselink. 2000. Wetlands. John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.

- Hornyak, M.M., and K.E. Halvorsen. 2003. Wetland mitigation compliance in the western upper peninsula of Michigan. Environmental Management. Vol.32, No.5, p535~540.