化學動力論（chemical kinetics）

化學動力論探討反應級數（reaction order）、反應速率（reaction rate）、反應機構（reaction mechanism）。假設一個化學反應是非可逆反應（irreversible reaction），即非平衡狀態；

aA + bB + cC → dD + eE

d[A]/dt = -k[A]a[B]b[C]c

a, b, c稱為order

1. 反應級數

1-1.) Zero order

dC/dt = -kCa

k小

0

C

C0

C

k大

a = 0

dC/dt = -k

C – C0 = -k(t)

C = C0 – kt

當t/2，為half life，即C = 0.5C0

0.5 C0 = C0 – k(t/2)

t/2 = 0.5C0/t

C0

t

C

1-2.) First order

dC/dt = -kC

lnC – lnC0 = -kt

k

t

lnC0

lnC

ln(C/C0) = -kt

當t/2，為half life，即C = 0.5C0

0.5 = e-k(t/2)

t/2 = 0.693/k

lnC = lnC0 - kt

1-3.) Second order

dC/dt = -kC2

-(1/C – 1/C0) = -kt

k

t

1/C0

1/C

1/C = 1/C0 + kt

當t/2，為half life，即C = 0.5C0

2/C0 = 1/C0 + k(t/2)

t/2 = 1/(kC0)

2. 氮的分解

Nitrosomonas

NH4+ + 3/2O2              NO2- + H2O +2H+  ΔE = -66.5 Kcal

只得5-10%能量

Nitrobacter

NO2- + 1/2O2              NO3-             ΔE = 17.5 Kcal

只得5-10%能量

亞硝化菌與硝化菌為自營菌（autotrophic bacteria），能直接從無機鹽中得到能量，再用此能量還原CO2(g)組成生物體所需（氧化有機物得能量；還原或組成有機體消耗能量），因此兩種微生物為其反應的限制因子。

令NH4+        NO2-        NO3-

k1

k2

d[NH4+]/dt = -k1[NH4+]

d[NO2-]/dt = k1[NH4+] - k2[NO2-]

d[NO3-]/dt = k2[NO2-]

一般假設為first order reaction

[NH4+] = [NH4+]0e-k1t

所以d[NO2-]/dt = k1[NH4+]0e-k1t - k2[NO2-]

左右各乘以ek2t

d[NO2-]ek2t/dt = k1[NH4+]0e-k1tek2t - k2[NO2-]ek2t

d[NO2-]ek2t/dt + k2[NO2-]ek2t = k1[NH4+]0e(k2-k1)t

因為dek2t[NO2-]/dt = ek2td[NO2-]/dt + [NO2-]dek2t/dt

= ek2td[NO2-]/dt + [NO2-]k2ek2t

= k1[NH4+]e(k2-k1)t

兩邊除以ek2t

當t = 0，[NH4+]0與[NO2-]0為初始濃度

例：豬糞尿含[NH4+] = 3,500 ppm，排入河川後約稀釋50倍，[NH4+]0 = 70 ppm。假設河川原來[NO2-]0 = [NO3-]0 = 0 ppm，所以計算公式成：

該河川k1 = 0.07/day、k2 = 0.28/day

（即nitrobater反應速率NO2- → NO3-較快）

|  | k1 = 0.07 k2 = 0.28 |  |  | k1 = 0.28 k2 = 0.07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | [NH4+] | [NO2-] | [NO3-] | [NH4+] | [NO2-] | [NO3-] |
| 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 1 | 65.24 | 4.10 | 0.67 | 59.92 | 16.42 | 0.67 |
| 2 | 60.83 | 6.95 | 2.33 | 39.97 | 27.81 | 2.33 |
| 3 | 56.77 | 8.83 | 4.33 | 30.24 | 35.36 | 4.33 |
| 4 | 52.92 | 10.02 | 6.66 | 22.82 | 40.12 | 6.66 |
| 5 | 49.35 | 10.68 | 10.00 | 17.24 | 42.73 | 10.00 |
| 6 | 45.99 | 10.88 | 13.00 | 13.02 | 43.95 | 13.00 |
| 7 | 42.91 | 11.00 | 16.00 | 9.87 | 44.04 | 16.00 |
| 8 | 39.97 | 10.84 | 19.00 | 7.42 | 43.39 | 19.00 |
| 9 | 37.31 | 10.54 | 22.33 | 5.67 | 42.18 | 22.33 |
| 10 | 34.79 | 10.16 | 25.00 | 4.27 | 40.68 | 25.00 |
|  |  |  |  | Nitrobater受抑制， [NO2-]累積，毒性劇 |  |  |

3. 河川自淨動力式

氧垂曲線（Streeter-Phelps oxygen-sag equation）

污染進入

飽和溶氧率

水中溶氧

Deoxygen（因有機物）

time

CO2

D

DC

DO

D: deficit，表示水中缺氧

水中溶氧線又稱為dissolved oxygen sag curve

DC: critical deficit缺氧最厲害

在time = 0，污染質進入河川  dL/dt = -k1t  為deoxygen curve

L: 即BODt，表示因著有機質而耗氧的量

dR/dt = k2(Osat – O)

R: 由空中進入水中氧量  為reaeration curve

兩邊積分

當t＝0，[NO3-]＝[NO3-]o

所以河川中的溶氧變化

令D＝Osat－O，表示缺氧量

又當t＝0，D＝DO，L＝LO

DO: 初始缺氧量

照以前公式推導，得

又稱Streeter-Phelps equation

在critical condition，D即DC

兩邊除

例：河川流量10 m3/sec，BODa＝1 ppm，DO＝5 ppm；某工廠污水量1 m3/sec，BODa＝93.95 ppm，k1＝0.26/day，k2＝0.1/day。河川水溫25℃，飽和溶氧8.5 ppm，為河川下游環境衛生，DO需大於3 ppm，該工廠放流合乎標準嗎？

D0＝8.5－5＝3.5 ppm

8.5－7.26＝1.24 ppm＜3 ppm    不合格

4. 生物酵素反應（enzyme reaction）

Michaelis-Menten Equation：由酵素反應解釋zero-order與first-order

k1

k

Ef＋S  EcS → Ef＋P

k-1

Ef: free enzyme

S: substrate

EcS: enzyme-substrate complex

k1: forward reaction rate for S, 單位1/sec×M

k-1: backward reaction rate for EcS, 單位1/sec

k: forward reaction rate for EcS, 單位1/sec

P: product

k1[Ef][S]＝k-1[EcS]＋k[EcS]

EcS生成＝EcS消失＝ (k-1＋k)[EcS]

[Et]: 酵素總濃度＝[Ef]＋[EcS]

或改寫為

ks: Michaelis-Menten constant，單位M（濃度）

令整個反應速率V＝k[EcS]

k[Et]＝Vmax，表示所有enzyme都成為EcS時，有最快的反應速率（M/sec）

或

Vmax

V

[S]

1/V

1/[S]

4-1.) [S]ks，V＝Vmax，反應速率與濃度無關

為zero order reaction

即ks很小，或k1(k-1＋k)，表示enzyme與substrate強烈結合，有多少substrate微生物就立刻吸收多少。

4-2.) [S]ks，k1(k-1＋k)

表示enzyme與substrate結合力弱，[EcS]不穩定，易分解。

類似first-order reaction

4-3.) ks＝[S]，V＝Vmax/2

V

ks    [S]

Vmax/2

例：以藍綠藻Spirulina淨化豬糞尿，並回收高級蛋白。

NH4+＋Enzgme→protein＋Enzyme

1 mg的Spirulina，1 L的排泄液中

| [NH4+]初始濃度（M） | 分解速率（mg/day） |
| --- | --- |
| 0.07 | 5.9 |
| 0.06 | 5.1 |
| 0.05 | 4.3 |
| 0.04 | 3.5 |
| 0.03 | 2.7 |
| 0.02 | 1.8 |
| 0.01 | 1.0 |

1/S

1/V

為first-order decomposition

1/Vmax = 0.06

Vmax = 16.7 mg/day

Ks/Vmax＝0.0096

ks＝0.16M

例：假設符合first-order

1 g微生物A於高濃度廢水時，分解速率20 g/day

1 g微生物A於濃度15 mg/L廢水時，分解速率20 g/day

求2 g微生物A於濃度5 mg/L廢水的分解速率（廢水濃度一直固定）？

解：[Et]＝1g

Vmax＝20g/day	＝[Et]k

因為[S]很大，所以

k＝20g/day×g＝20/day

當V＝1/2Vmax，ks＝[S]

今10g/day＝1/2Vmax

所以ks＝15mg/L

當2 g細菌A，[S]＝5 mg/L

4-4.) Michaelis-Menten再深入

k1

k

Ef＋S  EcS → Ef＋P

k-1

可導出

當[S]kS，為zero order，V＝Vmax

當[S]kS，為second order，

若

k1

k

Ef＋nS  EcSn → Ef＋P

k-1

則可導出

5. Reaction rate與溫度關係

Arehenius equation

k = Aexp(-Ea/RT)

A: constant

Ea: activation energy

R: ideal gas constant

T: absolute temperature

k1 = Aexp(-Ea/RT1)    k1: T1 reaction rate

k2 = Aexp(-Ea/RT2)    k2: T2 reaction rate

例：已知2,4-dinitrophenol於20℃時，分解常數為2×10-6/sec，反應屬first order。在農田使用10 ppm，對人體毒害0.1 ppm，Ea＝40 Kcal/mole。施放2,4-D後，水果多久可以上市？

0.1 ppm = 10 ppm e-2×10-6t

t = 2.30×106 sec = 26.65 day

農藥公司抗議台灣夏天為25℃，施用10天2,4-D後，就可食用？

K = Aexp(-Ea/RT)

lnK = lnA-Ea/RT

於20℃時，k = 2×10-6

於25℃時，

t＝0.72×106 sec＝8.42 day＜10 day

農藥公司抗議合理。