第 陸 篇

## 水質自然淨化工程的

## 成效評估

## 第29章 人工濕地工程在台灣的發展

## 第30章 地下流人工濕地處理污水之成效評估

## 第31章 表面流人工濕地處理污水之成效評估

## 第32章 礫間接觸淨化處理成效之評估

## 第33章 地下滲濾水質處理成效之評估

## 第29章

## 人工濕地工程在台灣的發展

「生態工程」這個字眼，在公元2000年才出現在台灣的媒體上，自此生態工程有關的報導，無論是正面或負面，成為流行，相關的研討會、講習班更是不勝枚舉。其實，早在1980年代，台灣已有類似的工程在推動，其中最著名的是宜蘭縣五結鄉冬山河的親水公園。在此之前，台灣河流的灘地幾乎是雜亂無章，雜草叢生的代名詞，日本的工程師在冬山河濱水陸相接之處，建成台階平台，使人易於親水，接近自然，一時，前往冬山河的旅客有如浪潮，也帶動當地的繁榮。原來河川除了防洪與供水、排水之外，還有這種用途。

1990年，有兩個與河流相關的工程－綠美化、景觀工程逐漸在台灣盛行，綠美化是將閒置的土地種上植物，這些地方除了社區公共土地、屋頂、馬路邊，也包括在河流灘地植草、鋪人行道、腳踏車道，並在堤防的堤壁鋪土植草，在堤頂建觀賞台，在堤角建花台，甚至加上照明設備。綠美化被稱為政府對居民表現最大親和力的公共建設。

景觀工程是建築物之外的環境規劃與空間設計，使人類在大地上的活動可以具體的以建造來表現。這不只包括局部綠美化，更包括庭園建築、草溝草帶、溪流整治、邊坡打樁、滲水鋪磚路面、走廊、水橋、綠牆等由自然勾勒視覺之美的建造，所以當生態工程在台灣啟動時，綠美化就改為生態綠美化工程，景觀工程就改為生態景觀工程，使得生態工程初期所建的仍是綠美化與景觀為主的建設，這代表台灣的工程建設有相當大的彈性。在環保署十八個生態工程案例中，南崁溪的民光東路段、忠孝西橋段，嘉義朴子溪的圓潭、古林、洲仔、屯子頭段，都是以綠美化工程與景觀工程為主的建造。

造成這種落差最主要的原因是：當國內自國外引進生態工程時，最先引進來的是工程案例、圖片與生態工法，而非生態工程學的核心理論。以致投資了許多經費是在國外案例的模仿、國外圖片的重現，甚至連國外模場也完全的引進，想辦法嵌入台灣的大地、河流、灘地裡，融入國外的工法，不一定能融入台灣的環境，尤其台灣有80％的降雨量集中在五個月之內，洪水、土石流正好考驗這些移植來的新興產品。

環保署十八個生態工程案例中，較具污水處理功能的新海橋人工濕地、中洋子草溝與濕地、二仁溪的灣裡社區與港尾人工濕地、高屏溪舊鐵橋段人工濕地與武洛溪人工濕地，在設計與建造上，皆缺乏人工濕地處理最重要的參數－「分解係數」，在濕地底床處理上缺乏「導水係數」，在濕地操作上缺乏「水力停滯時間與負荷度對應的曲線」，在水生植物的栽種上缺乏「選種的依據」，由此可以看出，這些工程仍然留在工法的模仿，而非理論的落實。

這也顯示出台灣綠美化與景觀工程師的教育背景，缺乏力學的知識，以致對水流運動瞭解不足；對水文也缺乏認識，以致工程設計裡無法看到濕地的水量平衡；化學的部分也有待加強，以致工程設計不易看到分解的演算；工程測量的部分也不足，以致濕地水的流況不易掌握；對現地的瞭解更不足，以致選錯場址，或把工法施用在不合宜的地方，如竹崎、瑪鍊溪與大甲社區等處的案子。也許是生態工法的推動快於本土人才的培養速度，才出現這些落差。

這些落差成為不了解生態工程者攻擊的拳擊袋，其實真正的生態工程還非常的少，大部分與綠美化或景觀造園工程產生了混淆。這些混淆是可以理解的，生態工程在台灣的發展較缺乏學理的說明，以致在推動上像是三溫暖的spa，水一熱，一堆人就莫名其妙的跳進去；沒擠進spa的人也莫名其妙地罵，他們沒沾到spa裡的水，的確是會受傷。

其實生態工程與綠美化工程不同，生態工程所建的濕地裡，種了水生植物，看來像在綠美化，其實是為了增加微生物在水生植株附著的機會、生物膜的增生，與水底的好氧性，促進污水的分解、間接提供食物與隱密性、吸引野生動物前來棲息，並不是為了植物綠化的景觀。濕地中種了太多的水生植物，反而增加水流阻力，延長停滯時間，妨害污水淨化的效果。新海橋濕地、港尾濕地與灣裡濕地都有類似的偏差。

生態工程也與景觀造園工程不同。景觀工程較以人為中心，生態工程除了顧及人，也兼顧他種生物的需要。其實景觀的原文landscape是人對土地知覺性的表達，這字應譯為「地景」，是個包含廣闊的字眼，照此原義，生態工程與景觀工程有許多的重疊，這也難怪景觀工程師，能夠建出具有生態工程性質的濕地。除非看過現址的建造，否則不能以景觀工程非生態工程，一概推翻其成效。

生態工程在台灣的發展正在起步，回顧歐美日本的發展，也許揉合歐洲生態工法施工、美國生態工程的理論與在濕地建造的技術，配合日本就地取材與防洪的兼顧，發展出台灣獨特的生態工程。

## 第30章

## 地下流人工濕地處理污水之成效評估

關渡礫間接觸場址，位於貴子坑溪進入中港河前的灘地上，其位置為東經1212825，北緯250659，原場址為黏質壤土，海拔高度約1.67m～2.52m。由於該處年最高潮位為1.69m，所以場址排水口在高潮位之上0.83m，以防潮汐影響。

所引用貴子坑溪的水質在施工前九個月，每個月監測的水質特性為：平均溶氧0.68mg/l（0.2～1.2mg/l），平均生化需氧量13.9mg/l（10.5～19.6mg/l），平均懸浮固體63.9mg/l（23～337mg/l），平均氨氮濃度8.10mg/l（0.03～15.90mg/l），依照RPI指標，屬於嚴重污染河段。

入流井在常水位下0.8m，沈水式馬達抽水至灘地上方的水塔，水塔高度1.6m，蓄水2000升，以重力方式供水至模場，入流主管長18m，管徑4”，再分流至3支支管，，每根支管長6.48m，每根支管間隔30cm，即有一孔徑0.2cm的噴水口。

礫間接觸場址面積0.04ha，長寬比為2.14：1.00，深度為0.85m。底部舖有防水性的皂土5mm，所用的礫石為粒徑0.15～0.20m的卵礫石，D50為0.165m。底部0～25cm的孔隙率為0.28～0.30；25～50cm的孔隙率為0.32～0.37；50cm以上的孔隙率約為0.80，整個場址的平均孔隙率為0.33。底床有集流管，污水經過礫床之後進入集流管，再輸至三個排水口，分別在0.75、0.55、0.25m，底部的排水口為排泥之用，一般水流在0.75m的排水口排入出流井，再自出流井進入貴子坑溪（張文亮等人，2004）。

實驗分為三個部份，在試車操作期間，定期監測排出口水樣，以評估最佳處理水質之水力停滯時間，量測噴水高度與加壓噴水對於污水曝氧的果效，與持續十個月採不同水力負荷量下的污水，評估其處理效率（賴衍臻，2005）。

### 最佳污水淨化水力停滯時間的決定

礫間接觸處理對於水中生化需氧量、懸浮固體與氨氮的去除率與水力停滯時間的關係結果(如表一)，以圖(一)～圖(三)示之，這是礫間接觸模場在建置完成(民國93年10月28日)，連續4日所作的試驗，發現水力停滯時間在1.5日，其濃度去除率已趨近最大值，其生化需氧量去除率為68.9％，懸浮固體去除率為65.9％，氨氮去除率為51.1％。生化需氧量的去除率與懸浮固體去除率相近，這是礫間處理初期去除生化需氧量的機制，是在對懸浮固體的截留，而非礫間表面生物膜的作用。

表(一)、關渡自然公園礫間接觸場址於靜置4天之水力停滯時間與水質變化結果

| 水質項目 |  | 水力停滯時間(day) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 生化 需氧 量 | 入流濃度(mg/l) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 21.6 | 13.2 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 9.6 | 8.4 | 7.6 |
|  | 移除率(%) | -8.0 | 34.0 | 55.0 | 58.5 | 57.5 | 46.5 | 52.0 | 58.0 | 62.0 |
| 懸浮 固體 | 入流濃度(mg/l) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 移除率(%) | 0.0 | 28.6 | 78.6 | 92.9 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 85.7 | 92.9 |
| 氨氮 | 入流濃度(mg/l) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
|  | 移除率(%) | 7.2 | 57.5 | 57.5 | 62.1 | 69.9 | 69.6 | 77.9 | 73.8 | 72.4 |

圖(一)、靜置4天之生化需氧量去除率與水力停滯時間之關係

圖(二)、靜置4天之懸浮固體去除率與水力停滯時間之關係

圖(三)、靜置4天之氨氮去除率與水力停滯時間之關係

### 礫間接觸噴流曝氧的果效

入流水在進入礫間處理床前，其噴流的高度與水中溶氧增加的關係，以圖(四)示之，噴出的高度愈高，水流在空中移動的時間愈久，空氣中氧氣溶入的量就愈大，所以水中的溶氧所增加的值就愈多，這證明加壓噴水能夠提高水中的溶氧，進而增加礫間處理的好氧性。

圖(四)、噴流高度與水中溶氧量增加之關係

單位面積生化需氧量與懸浮固體的重量比，與建置後時間的關係，以圖(五)示之。

由去除量的比值，可知建置49日以前，BOD/SS＜0.26，模場仍然以懸浮固體去除為主。但是建置在61日後，BOD/SS＞1，模場在建置後兩個月，生物膜的生長，將增加生化需氧量的去除效果，但是在93日一直持續到269日，BOD/SS介於0.08～0.68，表示礫間接觸生物膜會受到厭氧，或孔隙間受到顆粒淤積的影響，使得生化需氧量的去除果效遞減。

圖(五)、單位面積生化需氧量/懸浮固體重量比與建置後時間變化

### 礫間接觸淨化污水的成效

關渡模場與歐洲的礫間接觸相比較，以表(二)示之。其水力停滯時間較短，相對的水力負荷量較大。對生化需氧量、懸浮固體，與氨氮去除效果的比較，則以表(三)示之，這三項淨化水質的指標項目，其濃度的去除量皆低於歐洲，但是以操作十個月的成效，其每日單位面積生化需氧量、懸浮固體，與氨氮的移除量分別比歐洲高117％，457％與975％。

主要的機制是台灣的溫度較歐洲為高，關渡的生化需氧量與氨氮的一階分解係數也高於歐洲，所以易進行生化需氧量的分解與脫氮的作用。

模場平均的導水係數為7.0cm/sec，在孔隙介質，這是相當快速的流速（Klute，1986），而且導水係數由起初試車操作的3.9cm/sec，逐漸增加，到第十個月增加到11.2cm/sec，證明模場雖有懸浮固體的淤積，也有生物膜在礫石表面的生長，這都將降低孔隙通水的有效體積，但是導水係數反而增加。

表(二)、台灣與歐洲之水文與礫間接觸建造狀況比較

|  | 台北關渡 | 歐洲 (1) |
| --- | --- | --- |
| 面積 (ha) | 0.04 | 0.05~0.09 |
| 水深 (m) | 0.85 | － |
| 平均孔隙率(%) | 33 | － |
| 入流量 (m3/day) | 30.6~164.99 | 80~230 |
| 平均入流量 (m3/day) | 93.1 | 148 |
| 水力負荷量 (m/day) | 0.08~0.33 | 0.17~0.26 |
| 平均水力負荷量 (m/day) | 0.20 | 0.20 |
| 水力停滯時間 (day) | 0.75~3.24 | 3.91~5.84 |
| 平均水力停滯時間 (day) | 1.44 | 4.47 |

備註：(1).歐洲礫石床地下流人工濕地，n=10。

表(三)、台灣與歐洲地區之礫間接觸處理工法水質成效比較

| 水質項目 | 生化需氧量 |  | 懸浮固體 |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 |
| 入流濃度 (mg/l) | 3.45~21.4 | 12~27 | 2.5~72.8 | 20~61 | 2.7~15.7 | 1.4~8.3 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 13.30 | 15.34 | 14.66 | 32.57 | 9.40 | 4.78 |
| 出流濃度 (mg/l) | 1.5~16.1 | 2~4 | 0.5~16.5 | 4~8 | 3.5~10.46 | 0.5~0.7 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 8.06 | 2.84 | 4.82 | 5.18 | 7.35 | 3.04 |
| 濃度移除率 (%) | -4.1~78.9 | 72.7~88.9 | 4.3~94.9 | 76.7~87.6 | -29.6~47.6 | -28.1~90.2 |
| 平均濃度移除率 (%) | 37.8 | 81.0 | 61.7 | 83.1 | 21.8 | 35.6 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 1.00~6.23 | 0.21~0.46 | 0.46~20.33 | 0.46~1.22 | 0.64~4.63 | 0.02~0.17 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | 2.98 | 0.27 | 4.54 | 0.65 | 2.15 | 0.10 |
| 移除量 (g/m2．day) | -0.05~4.11 | 0.16~0.39 | 0.2~18.88 | 0.36~1.06 | -0.03~2.21 | -0.02~0.10 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | 1.60 | 0.25 | 3.73 | 0.54 | 0.85 | 0.04 |
| 一階分解係數 (1/day) | -0.01~1.80 | 0.28~0.46 | － | － | -0.36~0.77 | -0.01~0.46 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | 0.33 | 0.30 | － | － | 0.17 | 0.14 |

備註：※以台北市關渡礫間接觸模場為例。

圖(六)、台北關渡礫間接觸模場之導水係數變化

### 礫間接觸處理期間水理的改變

產生這些實驗調查的結果，主要的原因有三：

第一，排水口的位置：模場的入流雖然是垂直流，但是水分由模場流出，卻是水平流的方向，水流在礫間孔隙是藉著水平方向不同的水位差在移動。而模場水平方向的水位就在礫間接觸表面下5公分，那是曝氣性最高而且阻塞最小的地方，這是起初正確的設計，避免日後礫間處理水流受到淤塞。

第二，礫間接觸的礫石在起初置放之後，受到水流流經，與生物膜的長出，礫石位置上的略為改變，尤其是生物膜的作用，礫石之間產生一些膠結與團粒性，使水在礫石中的流動更穩定。

### 礫間接觸的自然演替

第三，植物逐漸進入場址，尤其是禾本科與莎草科的植物，也以礫石表面膜作為根系著床的所在，這種自然演替的結果，使得礫石間多出更多的小孔隙，甚至增加礫間接觸自由水面上的毛細作用區，使得礫間表層的礫石也能有水份供應，長出生物膜，由此在礫間接觸建造初期，不用刻意去栽種親水性的草本植物，就讓自然去演替，大自然也不會讓這種污水常流的地方不長植物。

不過礫間接觸最大的問題，可能仍然在景觀上的維護。處理後排出的溶氧濃度在0.8～4.0mg/l，平均為1.47mg/l，仍然在缺氧的狀態。貴子坑溪若有太多的泡沫、飄浮垃圾，或過高的懸浮固體，場址的入水井或噴水孔會產生阻塞，這是每一個月必須停止抽水，全面清除管路與入水井淤砂的原因。

### 礫間接觸在台灣發展之展望

評估台灣各污水處理的人工濕地、地下滲濾與礫間接觸污水處理之成效。關渡礫間接觸的場址，雖然是一個小型的模場，生化需氧量、懸浮固體與氨氮的濃度去除率也不高，但在所有的場址中，其每日單位面積的去除量為最高，而且造價最便宜，能夠耐沖刷、水淹，在缺水或斷水時期，不像表面流濕地立刻失去原來的外觀與功能。由於處理的水量大，不需開挖地面一公尺以下，工程土石方較少，而且沒有植栽的問題，植栽自然會長出來，是未來在溪流灘地，或分散污水集中處理，有待發展的自然污水處理工法。

### 參考資料

- 張文亮、張尊國、陳秋楊、林裕彬、游進裕、徐貴新，2004。「淡水河系暨重點河川運用生態工法提昇水質之效益評估計畫」期末報告。行政院環保署。EPA-93-G107-02-203。

- 本橋敬之助，2004。水質淨化スニアル。海文堂出版株式會社，日本。(in Japanese)

- 游進裕、林宗岳，2005。關渡自然公園人工礫床處理場運用礫間接觸淨化水質工程實務與初步成效評析。水域生態與工程研討會論文集，p.71~86。

- 賴衍臻，2005。地下流人工濕地對都市污水淨化之成效。國立台灣大學生物環境系統工程學系碩士論文。

- Kadlec, R.H., and R.L. Knight. 1996. Treatment Wetlands. Lewis Publishers, U.S.A.

- Kinnicutt, L.P., 1902. The prevention of the pollution of streams by modern methods of sewage treatment. Science 16（161-171）.

- Klute, Arnold, editor. Methods of Soil Analysis, Part 1, physical and mineralogical methods, 2nd edition. 1986. The American Society of Agronomy and Academic Press, New York.

- Luederitz, V., E. Eckert, M. Lange-Weber, A. Lange, and R.M. Gersberg. 2001.  Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 157-171.

- Marschner, H. 1986. Mineral Nutrition in Higher Plants. Academic Press, U.S.A.

- Reed, S.C., R.W. Crites, and E.J. Middlebrooks. 1995. Natural Systems for Waste Management and Treatment. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

- Spieles, D.J., and W.J. Mitsch. 2000.  The effect of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems. Ecological Engineering, Vol. 14, p. 77-91.Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Tchobanoglous, G., and F.L. Burton. 1991. Wastewater Engineering. McGaw-Hill, Inc. U.S.A.

- Vymazal, J., 2002. The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 633-646.

## 第31章

## 表面流人工濕地處理污水之成效評估

建造人工濕地處理污水起源於1960年代德國的研究。自此，美國開始大量以此作為都市污水二級處理之後的處置與非點源污染的處理。這種污水處理方式，造價較污水處理廠便宜，而且場址的選擇較有彈性，只要接近污染源的合適地點，就可以進行建造。人工濕地以淨化污水之生化需氧量(BOD)、懸浮固體(SS)濃度為主，其次為去除氨氮(NH3-N)，而且栽種水生植物，具有促進生態功能與景觀之用，素有最美麗的污水處理廠之稱，因此在世界各國逐漸推廣。

不同的國家在發展人工濕地建造，配合本土的環境與水文氣候，也有不同的調整。例如日本的平地較為狹小，所建造的人工濕地大多是在溪邊或湖泊灘地，水域面積一般小於1 ha，水深約10～20公分，處理水量約40～260 m3/day，水力停滯時間約0.2～0.7日，水力負荷量約0.03～0.46 m/day，所種的植物以蘆葦為主，其次為水芥菜、香蒲、布袋蓮等，大部份是表面流濕地，所處理的水是以河川為主，而非一、二級污水處理廠的排放水（Nakamaura et al.）。

瑞典人工濕地的建造，為改善波羅的海優養化的問題，有別於美國、日本，主要在去除水中氨氮的濃度，而且瑞典的森林多，所以在森林中建造長條狀的土渠，以促進氨氮的吸收，水力停滯時間也較長，約7.5日，人工濕地為兩段式的操作，先將污水流過礫間接觸的石床，以進行厭氧性的脫氮，再流過森林間長條狀的土渠，渠道中以飄浮性水生植物水鱉（Elodea nuttallii）為主，以進行好氧性的吸收。採用水鱉的原因是，其植株上有許多附生性的微生物，是吸收水中氮的主要媒介，其處理氮的排放濃度以低於1 mg/l為要求，以減少近海的優養化（Wittgren and Tobiason，1995）。

當人工濕地的建造，在世界各國逐漸成為污水的處理方式，有幾個關鍵的問題，仍然需要依照當地環境來決定，如場址選定、植栽種類、材料選定、最佳操作評估、建造後的維護，尤其是設計的參數，如反應係數、水力停滯時間等，如果沒有這些參數，工程的設計就需依賴建造者的經驗，而缺乏科學的基礎，然往往仍需要理想的設計理論，才能評估合理的建造與操作（Brown and Reed，1994）。

但是在開發中的國家推動人工濕地的建造時，由於缺乏這些基本參數，大都採用已開發國家的參數，但設計建造不符合當地的實情，產生不符合當地環境的處理效益。例如在印度人工濕地的建造，發現在乾、濕季分明的地方建造人工濕地，容易面臨缺水與淹水的問題，耐污染的外來物種，藉由人工濕地成為入侵的管道，或成為滯留未經處理

污水的地方，發出惡臭、滋生蚊蟲（Gopal，1999）。

台灣最早以表面流人工濕地作為處理廢污水的案例，是在1995年由李志源(1997)於金門污水處理廠設置四個表面流人工濕地系統，作為污水廠放流水的三級淨化作用。爾後荊樹人(1998、2000)利用表面流與地下流人工濕地串連之小型系統模場，以淨化二仁溪之水體。而在2002年台灣有了第一座以民生污水為處理目標的人工濕地－台南縣仁德鄉二行社區人工濕地，並也陸續在台灣各地區建造許多類似以水質淨化為主之人工濕地，如台南市灣裡社區人工濕地(荊樹人等，2003)、嘉義縣朴子溪中洋子大排高灘地漫地流人工濕地、高雄縣高屏溪舊鐵橋段人工濕地(台灣永續工程顧問公司，2002)、台北縣大漢溪新海橋人工濕地、新竹縣頭前溪河川高灘地人工濕地(郭瓊瑩，2004)等。由此可見，台灣引進歐美日本國家之人工濕地設計，在2002年以前是以小型系統模場為主，在2002年以後陸續建置較大土地面積的人工濕地。

然在台灣引進歐美日本國家之人工濕地設計建造工程與營運操作上，亦出現前述不符合台灣當地環境應用的問題，尤其是台灣本身具有獨特性的水文與氣候環境。因此為了往後的發展，亟需整理現有場址的案例，彙集資料，並且給予綜合性的分析，以評估其處理水質的成效，提供本土性的參數依據。

故本研究的目的，是為整合環保署表面流人工濕地的資料，綜合分析其生化需氧量、氨氮、磷與懸浮固體濃度的去除效率、水力停滯時間與反應係數，並與外國的資料互相比較之。

### 理論與分析

林瑩峰等人(2004)認為對於影響人工濕地之水質淨化功能的操作因素，包括進流水性質、水力停滯時間、水深、水力負荷、污染物負荷速率、水溫、人工濕地工法種類的選擇及結合、人工濕地的功能評估(包含放流水水質的要求、污染物的去除速率及處理效率)，並提出人工濕地應用於家庭污水二級處理時，主要的操作參數及建議值範圍，如表(一)所列。

表(一)、美國環保署對人工濕地應用於家庭污水二級處理時所訂設計建議值

| 設計參數 | 表面流人工濕地 (FWS濕地) | 地下流人工濕地 (SSF濕地) |
| --- | --- | --- |
| 水力停滯時間(day) | 4~15 | 4~15 |
| 水深 (cm) | 10~60 | 30~75 |
| BOD負荷(g/m2-day) | <6.8 | <6.8 |
| 水力負荷(m3/(m2-day)) | 0.014~0.047 | 0.014~0.047 |
| 面積需求(m2/(m3/day)) | 20~72 | 20~72 |

(資料來源：Metcal & Eddy, Inc. 1991，林瑩峰等人，2004)

然而，為了建立台灣地區人工濕地之本土性設計參數，本研究則提出以下6個參數，以作為評估台灣地區人工濕地污水處理成效之參考：

(1).水力負荷量（hydraulic loading rate，HLR），為單位濕地的平均流速，或濕地承受污水的速率（hydraulic application rate），

………………………………(1)

Q為單位時間的流量（m3/day），A為濕地面積。

(2).水力停滯時間（hydraulic retention time，HRT）為污水在濕地的停滯時間。

………………………………(2)

V為濕地的體積。

(3).化學一階反應係數（the first order reaction rate， kv）為化學物質在濕地中分解的反應速率常數。

………………(3)

Ci為流入濕地的化學物質濃度，Co為流出濕地的化學物質濃度。

(4).營養物質負荷量（loading rate，LR），一般指營養物質BOD、TN、NH4或TP等可被濕地微生物分解的項目。

……………(4)

LR代表單位面積每日所進入的重量，單位為g/m2．day。

(5).濃度去除率（removal rate，R）代表濕地入出流營養物質濃度的變化。

…………………(5)

或是質量的變化：

………………(6)

Qo為流出濕地的流量，Qi為流入濕地的流量。

(6).每日去除率（removal rate per day，Rd）

……………………………(7)

### 試驗與方法

調查表面流人工濕地的場址，共15處。每一個現場採流入與流出口的水樣，以流速計測定其流速，以量尺測其斷面積。並且依環保署公告的方法測定水中的氨氮、生化需氧量、懸浮固體濃度與磷酸鹽濃度。根據案例場址工程的驗收報告，記錄其場址面積。採樣時間皆在工程驗收後，於正常操作情況，無降雨日時採樣。

### 結果與討論

15個表面流人工濕地的面積，處理水量與水質以表2示之，不同場址的濕地面積，有很大的差異。除了花蓮鯉魚潭人工濕地是建造在湖泊旁邊，台東關山人工濕地是建造在排水溝渠旁邊，澎湖觀音亭人工濕地是建造在軍營中，其餘12個人工濕地建造在溪流的旁邊。人工濕地可建面積的大小，常決定於水域邊灘地可用的面積，目前以高屏溪舊鐵橋表面流人工濕地面積最大。台灣的表面流人工濕地平均所處理水量為1,092.3 m3/ha‧day。

雖然表面流人工濕地的場址在水域旁邊，但所處理的水，常取自排入水域的污水，處理後再排入附近的溪流與湖泊。取水方式，有用馬達抽水，如淡水河新海橋人工濕地、朴子溪中洋子人工濕地、武洛溪人工濕地、觀音亭人工濕地等；有用重力方式引水，如北縣雙溪中學人工濕地、花蓮鯉魚潭人工濕地、台東關山人工濕地等；有用重力與抽水合用，如高屏溪舊鐵橋人工濕地；有用潮汐漲退而引水，如淡水河五股人工濕地，這個場址位於天然濕地，經過些微人工改建而成。

表(二)、台灣表面流人工濕地處理水量與水質之分析

| 場址地點 | 水域淨化處理 面積 (ha) | 入流量(m3/day) | 出流量(m3/day) | 水深 (m) | 體積 (m3) | HLR (m/day) | HRT (day) | 生化需氧量** |  | 氨氮** |  | 磷酸鹽** |  | 懸浮固體** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD(mg/l) |  | NH4+ (mg/l) |  | PO4-3(mg/l) |  | SS (mg/l) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 入流 | 出流 | 入流 | 出流 | 入流 | 出流 | 入流 | 出流 |
| 1.台北縣淡水河新海橋人工濕地 | 5.12 | 2000＊ | 2000＊ | 0.26 | 13260 | 0.04 | 6.14 | 57.8 | 10.9 | 15.11 | 0.54 | 1.69 | 0.03 | 100.5 | 107.5 |
| 2.台北縣淡水河五股人工濕地 | 3.30 | 17000＊ | 17000＊ | 0.40 | 13200 | 0.52 | 0.8 | 12.8 | 6.1 | 6.40 | 5.00 | 0.42 | 0.24 | 28.3 | 30.8 |
| 3.台北縣林口溪林口人工濕地 | 0.14 | 205 | 5 | 0.97 | 1354 | 0.15 | 12.9 | 8.05 | 7.08 | 1.06 | 0.06 | 0.39 | 0.11 | 2.52 | 20.38 |
| 4.台北縣雙溪中學人工濕地 | 0.15 | 165＊ | 165＊ | 0.56 | 845.3 | 0.11 | 5.12 | 70.6 | 6.8 | 29.99 | 0.72 | 0.11 | 0.02 | 198.5 | 104 |
| 5.新竹縣頭前溪竹林人工濕地 | 4.38 | 19782 | 190 | 0.65 | 28473 | 0.45 | 2.85 | 7.7 | 4.3 | 1.47 | 3.04 | 0.3 | 0.35 | 3.75 | 1.75 |
| 6.嘉義縣朴子溪中洋子人工濕地 | 0.58 | 785 | 700 | 0.34 | 1966 | 0.14 | 2.7 | 11.4 | 1.9 | 6.40 | 3.00 | 0.35 | 0.55 | 779.60 | 17.60 |
| 7.嘉義縣蒜頭糖廠人工濕地 | 0.11 | 222 | 1452 | 0.20 | 220 | 0.20 | 0.26 | 1.2 | 6.5 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 10.90 | 21.80 |
| 8.嘉義縣朴子溪介壽橋人工濕地 | 0.6 | 48 | 71 | 0.27 | 1779 | 0.01 | 29.9 | 3.2 | 5.2 | 10.30 | 3.00 | 0.41 | 0.66 | 14.80 | 6.20 |
| 9.高雄縣高屏溪舊鐵橋人工濕地 | 36.18 | 18445 | 19943 | 0.42 | 151536 | 0.05 | 7.89 | 32.1 | 12.4 | 6.9 | 0.26 | 0.11 | 0.92 | 112.25 | 110.13 |
| 10.屏東縣武洛溪人工濕地 | 9.00 | 3969 | 3070 | 0.80 | 72000 | 0.04 | 20.46 | 64.2 | 54.1 | 14.3 | 3.9 | 2.17 | 2.4 | 19.3 | 2.0 |
| 11.花蓮縣鯉魚潭人工濕地 | 0.14 | 118 | 33 | 0.49 | 685.5 | 0.09 | 9.09 | 17.6 | 5.3 | 10.6 | 0.2 | 0.74 | 0.01 | 4.4 | 7.2 |
| 12.台東縣關山人工濕地 | 0.95 | 1500＊ | 449 | 0.83 | 7900 | 0.16 | 8.1 | 23.3 | 11.1 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 1.06 | 11.2 | 0.8 |
| 13.澎湖縣觀音亭人工濕地 | 0.05 | 93 | 84 | 1.75 | 976 | 0.19 | 10.99 | 63.8 | 25.0 | 8.11 | 5.55 | 0.95 | 1.00 | 8.55 | 5.36 |
| 14.台南縣將軍溪港尾人工濕地 | 0.07 | 120＊ | 120＊ | 0.74 | 519＊ | 0.17 | 4.3＊ | 12.5 | 3.7 | 8.5 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 63.6 | 83.2 |
| 15.台南市二仁溪灣裡人工濕地 | 0.15 | 50＊ | 50＊ | 0.40 | 600＊ | 0.03 | 12＊ | 42.9 | 1.5 | 28.3 | 0.6 | 3.11 | 0.45 | 22.0 | 6.0 |

備註：(1).＊表示依場址設計規劃報告書所提。(2).**表示本計畫係為隨機採樣分析結果之值。

由表(三)顯示，台灣表面流人工濕地揉合了美國與日本表面流人工濕地的建造特色，在水深、水力停滯時間與水力負荷量都較接近美國，是以停滯較久、入流量較小，水位較深的方式處理，但是所用的濕地面積較小。不同於日本與歐美的，就是在小面積的濕地裡，種植的水生植物種類多、而且植株密度高，有別於外國經常只種少數幾種的水生植物，這將在水質處理的成效上，產生問題。

表(三)、台灣表面流人工濕地與外國表面流人工濕地建造狀況之比較

| 濕地 | 台灣 | 日本 | 美國 | 歐洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 處理面積 (ha) | 0.05~36.18 | 0.01~20 | 0.02~498 (2) | 0.01~1.30 (2) |
| 平均面積 (ha) | 4.06 | 1.04 | 32.64(2) | 0.20 (2) |
| 水深 (m) | 0.20~1.75 | 0.05~0.30 | 0.1~0.5 (1) | － |
| 平均水深 (m) | 0.60 | 0.17 | － | － |
| 入流量 (m3/day) | 48~18445 | 9.4~216000 | 1.0~34254 (2) | 2.6~2627 (2) |
| 平均入流量 (m3/day) | 4300.1 | － | 2159 (2) | 215 (2) |
| 水力負荷量 (m/day) | 0.01~0.52 | 0.03~1.20 | 0.07~0.6 (1) | 0.02~0.31 (2) |
| 平均水力負荷量 (m/day) | 0.16 | 0.47 | － | 0.08(2) |
| 水力停滯時間 (day) | 0.26~29.88 | 0.08~4.79 | 5~14 (1) | － |
| 平均水力停滯時間 (day) | 8.18 | 0.63 | － | － |

資料來源：(1).Crites，1994。 (2).Kadlec and Knight，1996。

台灣與外國表面流人工濕地處理水中生化需氧量的成效，以表(四)示之。台灣表面流人工濕地的生化需氧量一般較歐美低，主要的原因是大都取自排放水，而非直接取自經過一級處理或二級處理的污水，所以入流負荷量也較美國的入流負荷量低。如果入流的生化需氧量受到排放水生化需氧量較低的影響，則可以增加引水量與減少水力停滯時間，以提高入流的負荷量。

表(四)、台灣與外國表面流人工濕地生化需氧量(BOD)處理成效之比較

|  | 台灣 | 日本 | 美國 | 歐洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 7.7~64.2 | － | 0.7~282.3 (1) | 3~661 (1) |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 29.5 | － | 34.4(1) | 128 (1) |
| 出流濃度 (mg/l) | 1.5~54.1 | － | 0.3~36.7 (1) | 2~149 (1) |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 10.8 | － | 10.0(1) | 18(1) |
| 濃度去除率 (%) | 12.1~96.5 | － | -71.4~97.7 (1) | -66.7~99.0 (1) |
| 平均濃度去除率 (%) | 58.3 | － | 54.0 (1) | 85.6 (1) |
| 入流負荷量 (g/m2day) | 0.86~12.3 | － | 6.0 (2) | － |
| 平均入流負荷量 (g/m2day) | 3.3 | － | － | － |
| 一階反應係數 (1/day) | 0.01~1.46 | － | － | － |
| 平均一階反應係數 (1/day) | 0.32 | － | 0.501 (4) | 0.1 (3) |

資料來源：(1).Kadlec，1996。

(2).U.S. EPA，2000，建議在8.3ha濕地設計入流BOD負荷量。

(3).Cooper，1990。

(4).U.S EPA，1993。

台灣的表面流人工濕地，生化需氧量去除率最高的是二仁溪灣裡的人工濕地，達97.9％，不過其引入的水量少，水力負荷量0.03 m/day，停滯時間久，達12.6日，讓污水在濕地裡，有充分的時間分解。若以單位面積每日去除量來比較，關山人工濕地生化需氧量的去除量3.15 g/m2‧day最高。

台灣表面流人工濕地，由於溫度較高，生化需氧量的平均一階反應係數為0.32/day，大於歐洲的0.1/day，但仍然低於美國的0.501/day，只有朴子溪中洋子的人工濕地，其一階反應係數為0.68/day，該場址的水力停滯時間為2.65日，這在去除生化需氧量的操作上是稍快了一些，其生化需氧量的去除量為1.31 g/m2‧day，低於關山表面流人工濕地的去除量。因此評估表面流人工濕地處理的最佳指標，不單是反應係數，更需依據單位時間單位處理面積的去除量。

台灣與外國表面流人工濕地對水中氨氮的處理成效比較，以表(五)示之。其處理的成效，就濃度去除率而言，台灣表面流人工濕地的平均一階反應係數較美國為高，這是因為台灣表面流人工濕地有較長的停滯時間與溫度較高，有助氨氮的分解。如花蓮鯉魚潭人工濕地與高屏溪舊鐵橋人工濕地氨氮濃度的去除率可達98.1％與96.3%，氨氮的移除量為0.91與0.34 g/m2‧day。

表(五)、台灣與外國表面流人工濕地氨氮(NH4+)處理成效之比較

|  | 台灣 | 日本(1) | 美國(2) | 歐洲(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 1.06~28.3 | 0.43~6.60 | 0.05~22.00 | 0.1~79.1 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 9.15 | 2.52 | 5.81 | 21.0 |
| 出流濃度 (mg/l) | 0.06~5.55 | 0.23~4.30 | 0.01~20.09 | 0.1~46.6 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 2.01 | 2.21 | 1.96 | 11.3 |
| 濃度去除率 (%) | -106.8~98.1 | 2.9~67.7 | -1124.5~97.9 | -600.0~90.9 |
| 平均濃度去除率 (%) | 58.1 | 32.1 | 27.7 | 33.0 |
| 入流負荷量 (g/m2day) | 0.15~3.30 | 0.11~4.42 | － | － |
| 平均入流負荷量 (g/m2day) | 0.9 | 1.21 | － | － |
| 一階反應係數 (1/day) | -0.25~0.57 | － | － | － |
| 平均一階反應係數 (1/day) | 0.26 | － | 0.107 (3) | － |

資料來源：(1).Nakamaura et. al。

(2).Kadlec and Knight，1996。

(3).U.S. EPA，1993。

去除較高的氨氮不代表能去除較多的生化需氧量，以關山表面流人工濕地為例，生化需氧量的去除率很高，氨氮的去除量卻只有0.35 g/m2day，濃度去除率為50％，原因是該人工濕地內，水中藍綠藻滋生，把空氣裡的氮氣，轉換成為有機氮與氨氮，降低了該場址氨氮去除的效果，定期移除藍綠藻為該場址必要的維護措施。

台灣與外國表面流人工濕地對去除水中磷的效果，以表(六)示之。磷的去除率與平均入流負荷量皆與國外相似。而對於懸浮固體去除的效果，以表(七)示之，顯示台灣表面流人工濕地懸浮固體的去除率遠低於歐美。污水在濕地的水力停滯時間在8日以上，能夠去除水中的生化需氧量、氨氮、磷，為何不易去除懸浮固體濃度？美國環保署（1993）建議，人工濕地去除水中懸浮固體，效率最佳為2日，為了去除生化需氧量與氨氮，才考慮延長水力停滯時間。

不過美國環保署（1993）也特別提出，延長水力停滯時間，若此時人工濕地內水生植物栽種過多，植株有機碎屑將增加排水中的懸浮固體濃度，使懸浮固體的去除率降低。在將軍溪港尾人工濕地、鯉魚潭人工濕地與頭前溪竹林人工濕地等，都有類似的問題。為此，美國環保署（2000）建議，人工濕地的自由水面維持在0.95～0.875的濕地表面積，以避免水生植物生長過密所造成的問題。而調查場址中，最具去除懸浮固體的表面流人工濕地，是中洋子人工濕地，水力停滯時間2.65日，其水深較淺、場址平坦、而且水生植物的種類只有三、四種，只要定期清除，懸浮固體濃度去除率達97.7％或103.4 g/m2day的去除量。

水質的入流濃度與入流負荷量是設計建造人工濕地的關鍵，若濃度太低或負荷量太高超過人工濕地所能處理，則需要另採其他的工法，否則就會有排出濃度高於排入濃度，或是濃度去除率呈現負值的狀況。目前所調查的人工濕地，依水質條件、設計單元與所栽種的水生植物型態，都是屬於「污水處理型」的人工濕地，所歸納而得的結論，僅適用於污水處理。

表(六)、台灣與外國表面流人工濕地磷酸鹽(PO4-3)處理成效之比較

|  | 台灣 | 日本(1) | 美國(2) | 歐洲(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 0.11~3.11 | 0.02~1.10 | 0.00~23.19 | 0.5~35.0 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 1.09 | 0.39 | 3.76 | 7.30 |
| 出流濃度 (mg/l) | 0.01~2.40 | 0.01~0.44 | 0.02~7.74 | 0.2~14.6 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 0.61 | 0.21 | 2.01 | 5.50 |
| 濃度去除率 (%) | -57.1~98.6 | 0~75 | -128.6~97.6 | -111.4~97.9 |
| 平均濃度去除率 (%) | 37.5 | 40.0 | 42.7 | 29.2 |
| 入流負荷量 (g/m2day) | 0.01~0.23 | 0.01~0.62 | － | － |
| 平均入流負荷量 (g/m2day) | 0.11 | 0.14 | － | － |
| 一階反應係數 (1/day) | -0.17~1.12 | － | － | － |
| 平均一階反應係數 (1/day) | 0.22 | － | － | － |

資料來源：(1). Nakamaura et.al。 (2).Kadlec and Knight，1996。

表(七)、台灣與外國表面流人工濕地懸浮固體(SS)處理成效之比較

|  | 台灣 | 日本 | 美國 | 歐洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 2.5~779.6 | － | 0.7~588.0 | 4~1960 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 96.3 | － | 57.5 | 163 |
| 出流濃度 (mg/l) | 0.8~110.1 | － | 1.0~81.0 | 2~750 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 24.1 | － | 15.7 | 27 |
| 濃度去除率 (%) | -708.7~97.7 | － | -328.6~97.1 | -157.1~99.5 |
| 平均濃度去除率 (%) | 30.5 | － | 45.4 | 83.4 |
| 入流負荷量 (g/m2day) | 0.37~105.51 | － | － | － |
| 平均入流負荷量 (g/m2day) | 11.98 | － | － | － |

資料來源：Kadlec and Knight，1996。

綜合15個場址的入流濃度與濃度去除率的關係，如圖(一)到圖(四)所示。由圖(一)顯示，生化需氧量最適的處理濃度在30~40 mg/l，濃度超過36.6 mg/l，處理效率降低。而美國環保署（1993）建議，當水中生化需氧量低於5 mg/l時，並不適合使用這種工法。

圖(一)、台灣表面流人工濕地對生化需氧量入流濃度與污染濃度去除率關係

圖(二)、台灣表面流人工濕地對氨氮入流濃度與污染濃度去除率關係

圖(三)、台灣表面流人工濕地對磷酸鹽入流濃度與污染濃度去除率關係

圖(四)、表面流人工濕地對懸浮固體入流濃度與污染濃度去除率關係

由於台灣表面流人工濕地氨氮的去除率高，所以圖(二)顯示，目前未顯出限值。而磷酸鹽的去除情形，在15個表面流人工濕地上，並未呈顯現變化。圖(四)顯示懸浮固體的去除，主要受到水生植物生長過多所影響，故幾乎與入流懸浮固體濃度無關。

另一影響人工濕地操作的因子是入流負荷量，台灣表面流人工濕地的入流負荷量與去除量的關係以圖(五)到圖(八)示之。圖中的斜線代表負荷量等於去除量，由這些圖可知，在台灣生化需氧量在2.0 g/m2‧day以下，氨氮在1.0 g/m2‧day以下，磷在0.075 g/m2‧day以下，懸浮固體在5.0 g/m2‧day以下，有較佳的去除效率。

圖(五)、台灣表面流人工濕地對生化需氧量入流負荷量濃度與去除量關係

圖(六)、台灣表面流人工濕地對氨氮入流負荷量濃度與去除量關係

圖(七)、台灣表面流人工濕地對磷酸鹽入流負荷量濃度與去除量關係

圖(八)、台灣表面流人工濕地對懸浮固體入流負荷量濃度與去除量關係

### 結論

台灣表面流人工濕地的建造，雖然發展的時間約三、四年，而且初期多是半經驗式的建造，但是其生化需氧量與磷的去除率，與日本、美國、歐洲的表面流人工濕地的處理效果相近，氨氮的去除效果更佳。唯懸浮固體去除的效果較外國為低，主因是濕地種植水生植物的種類較多、植株較密，以致水中的植物碎屑較多，增加懸浮固體濃度所致。

### 參考資料

- 李志源等人，1997。利用人工濕地三級處理生活污水。國立台灣海洋大學河海工程學系。

- 荊樹人、林瑩峰、李得元、王姿文、沈家丞、沈道剛、蔡凱元、林業偉，1998。人工濕地系統淨化污染河水的功效探討。第23屆廢水處理技術研討會論文集，第294~299頁。

- 荊樹人等，1998。利用人工濕地法處理受污染河水以達到生態保育及水資源再利用可行性之探討 (NSC 87-2621-B-041-002)。行政院國科會研究計劃年度成果報告。

- 荊樹人等，1998。以人工濕地法處理受污染河水以達到水資源再利用及生態保育之研究 (NSC 88-2621-B-041-001)。行政院國科會研究計劃年度成果報告。

- 台灣永續工程顧問公司，2002。「高屏溪鐵路橋上游左岸河川生態綠化公園規畫設計」規劃報告書。經濟部水利署第七河川局。

- 荊樹人等，2003。台南市灣裡人工濕地啟動期水質淨化效能與再利用評估。第八屆水再生及再利用研討會論文集。

- 林瑩峰、荊樹人、陳欽昭、施凱鐘，2004。人工濕地生態工法在水污染防治上的應用及案例。2004生態工法案例編選集，p.420~498。

- 郭瓊瑩，2004。河川高灘地人工濕地之規劃設計－以新竹頭前溪為例。第一屆生態工程學術研討會，p.79~113。

- Brown, D.S., and S.C. Reed. 1994.  Inventory of constructed wetlands in the United States.  Water Science Technology, 29(4), 309-318.

- Cooper, P.F., 1990. European design and operations guidelines for reed bed treatment systems. Rep. UI17. Water Resource Center, Swindon, U.K.

- Crites, R.W., 1994.  Design criteria and practice for constructed wetlands. Water Science Technology, 29(4), 1-6.

- Gopal, B., 1999. Natural and constructed wetlands for wastewater treatment: potential and problems. Water Science Technology, 40(3), 27-35.

- Haberl, R., 1999. Constructed wetlands: a chance to solve wastewater problems in developing countries. Water Science Technology, 40(3), 11-17.

- Kadlec, R.H., and R. L. Knight. 1996. Treatment Wetlands. Lewis Publishers. U.S.A.

- Nakamaura, K., Chiba, T., K. Sato, Y. Morita, M. Hosomi, and S. Tanaka.  A survey of constructed wetlands in Japan. River restoration team, Public Works Research Institute. http://www.pwri.go.jp/eng/kokusai/ conference/nakamurakeigo13.pdf.

- U.S. Environmental Protection Agency, 1993.  (Reed, S.C.) Subsurface Flow Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. EPA 832-R-93-008.

- U.S. Environmental Protection Agency, 2000. (National Risk Management Research Laboratory) Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater. EPA/625/R-99/010.

- Wittgren, H.B., and S. Tobiason. 1995.  Nitrogen removal from pretreated wastewater in surface flow wetlands. Water Science Technology, 32(3), 69-78.

## 第32章

## 礫間接觸淨化處理成效之評估

### 前言

「礫間接觸」（contact bed treatment）是一種快速處理污水的方式，這是十九世紀英國倫敦的污水處理工程師W.J. Dibden首先設計的自然處理工法，主要在讓污水迅速通過粗顆粒的石礫，讓石礫上的生物膜分解污水中的有機質（Kinnicutt，1902）。其功能是初級處理，以短暫的時間，讓污水迅速的通過，以達到生物膜去除有機質的最大量。

由於礫間處理所用的顆粒較大，除了石礫外，還可以就地取材，如聚結成塊的煤渣，火山灰形成的焦碳，粒徑在0.6～1.2公分都可以取來使用。為了促進污水的分解，礫間處理常以不同的緊密度，形成二層的結構：上層排列較鬆，水流較快，維持好氧狀態；下層排列較緊密，水流較緩，成為厭氧狀態；這稱為「雙礫間系統」（double contact system），其水力負荷量平均約0.47m/day。

礫間處理的一般操作是引水進入，停滯數小時，再讓水流排出，或是讓水流通6日，到了第7日，把槽體水流放空，以讓氧氣進入礫間，由於有暫時性的斷水，這種方式稱為「間歇處理」（intermittent treatment），類似於間歇礫間接觸的工法是「間歇砂濾」（intermittent sand filter）與「地下流濕地」（subsurface flow wetland），間歇砂粒過濾是用粒徑＜0.02m的砂子堆積成床體，讓污水間歇式的通過，其通過的水力負荷量在0.000047～0.0705m/day，這是1865年德國柏林Dr. Alexander Muller所提出的工法，顆粒愈細，水流愈慢，但濃度的去除率較高。地下流濕地是Kaethe Seidel在1953年所提出，在粒徑＜0.06m的砂或細石上種植水生植物，讓更多微生物附著在根系表面積上，以去除有機質，而水生植物又可以吸收一部份的氮、磷，其水流連續並不間歇，以維持植物根系生長。

到了二十世紀初期，礫間接觸工法為了提高處理量與效率而發展出送氣進到礫間接觸，以免每操作6日就需間歇「斷水」1日，這種工法稱為「連續砂濾」（continuous filtration），其水力負荷量約2.76m/day，但是為了進氣，所耗費的能量較高。另一種改良式的礫間接觸是在入流分水的管路開口，使水上噴，增加與空氣接觸的機會，以提高溶氧，這種工法稱為「加壓式濾間處理」（pressure-closed contacted system）（Tchobanoglous and Burton，1991），較傳統濾間處理分解有機質的效率為高。

礫間接觸在日本的發展，本來也是在社區或家庭污水排放的現地處理，後來發展成河川「在槽處理」，將礫間處理直接建置在水流緩慢的河道內，直接以河道水流流過濾間處理的段落，利用自然力量，進行連續過濾。其中最著名的工程，是1985年在千葉縣大堀川的礫間處理，其面積0.62ha，礫石床深1.60m，水流停滯時間0.05日，入流量32,852m3/day，水力負荷量4.0m/day，礫石底床有送風機，以34.2m3/min送氣，其處理生化需氧量與懸浮固體的去除率分別為75％與78％（本橋，2004）。

值得注意的是，在槽處理的生化需氧量或懸浮固體濃度去除率，需要考慮河川原有的自淨作用，工程完工對於河川水質淨化的促進，應該扣除河川原本的自淨作用，在計算上需要用處理後的濃度減去處理前的「背景濃度」，否則將使處理效率或濃度去除率偏高。

日本將礫間處理轉到河道上，最主要的原因是在懸浮固體較高的水中，容易產生孔隙阻塞，降低水力負荷量與水質處理效率。在厭氧性的礫間處理，排出的水仍是污黑、惡臭，特別在有氣泡的污水中，礫間處理的送氣或加壓再噴射將使水中產生更多的氣泡，造成河流周遭環境的劣化，不利人為的活動，漂浮的垃圾有時就堆積在礫間處理的表面，這些現象都有礙觀瞻。因此水質自然淨化處理，不只需要考慮污染的去除率，也需要考量水域生態系統的復育與環境景觀的改善，甚至包括歷史與人文的結合（本橋，2004）。

所以日本將礫間處理移到河流，就是讓持續流動的水，來減少惡臭的問題，而且讓孩子們能夠在河道捕魚，或在河邊垂釣，並使附近「手賀沼」的水鳥，能夠前來礫間處理的斷面棲息，人對河川水質改善後生態環境的「滿足」，為水質淨化最終的評價指標。在2001～2002年，在建造16～17年後，再度評估該場址，生化需氧量的平均去除率40.9％（8.9～55.6％），懸浮固體的平均去除率61.5％（0～87％），總氮的平均去除率7.8％（－16～41.2％），總磷的平均去除率5.4％（－5.5～10.5％），較起初建造時的效率為低，但是生化需氧量與懸浮固體的去除，與對該地水域生態系統的復育，已經大大抒解周遭居民的「苦情」，因此被日本政府視為一有效的改善方式。

由於淨水處理，尚需兼顧生態系統的復育，所以在陸地上的礫間處理，逐漸種上水

生植物，成為後來發展的地下流人工濕地。事實上，大孔隙的礫間，不容易種植水生植物，因為缺乏土壤對營養份的吸附，而一般植物除了吸收土壤溶液的營養份之外，也吸收土壤表面置換相或吸附相的營養份，置換相的營養份濃度，遠高於土壤溶液相的營養份（Marschner， 1986），所以用礫間接觸來營造植物生長的床體，最大的困難在於只有溶液相的營養份可供吸收。

也許礫間接觸要兼具植物的生長床的功用，並不是在起初的栽種，而是在處理污水一段期間後，生物膜覆蓋在礫石表面，就可以吸附營養份，可供植物生長，或是周邊植物的入侵生長，而且這是自然的演替，而非人工的強求，也許這更符合生態工程的基本原則。

在歐美水力停滯時間需達1.7日以上，生化需氧量才有70％以上的去除率（Kadlec and Knight，1996），在二十世紀後期，反而是歐洲大量發展建造礫間接觸。德國生態學家賽德樂首先提出「地下水流濕地」，一九八０年代，逐漸在歐洲、日本廣泛做為污水處理之用。這種濕地的結構有很多變化，例如美國著名的環境工程師立德(Reed, 1995)提出的款式是，在地面下挖0.3~0.6公尺深的長方形土坑，底部鋪設低透水性的黏土層，上面放置有效直徑約10公分的礫石，礫石的堆置使總孔隙率(porosity)約在38~45％。濕地的長度可達5公尺以上，長寬比約為3：1。不過這些尺寸並非定值，不同的生態工程設計者常依不同的地形、坡度、水質特性、淺層地下水深、現地礫石材質與污水淨化的要求，給予不同的設計。

例如捷克布拉格大學濕地生態與應用(Ecology and Use of Wetland)緯瑪扎爾(Vymazal, 2000)研究員，提出東歐地下水流濕地最常用的深度是0.6~0.8公尺，濕地底部黏土厚度為0.2公分，礫石為直徑0.8~1.6公分的粗砂，底床坡度約0.01~0.025。採用粗砂而不用礫石的原因，是期待出水性植物能夠著床生長，增加濕地內好氧性的分解。

地下水流濕地對於污染質淨化的機制主要有六。礫石間的孔隙對於水中懸浮性顆粒有過濾的果效；礫石底層是處於缺氧狀態，能夠進行脫硝作用，減低水中硝酸鹽與氨的濃度；礫石表層與空氣接觸，屬於好氧層，能促進水中生化需氧量的分解，也能使氨轉化為硝酸鹽；礫石孔隙間所滯留的細顆粒具吸附能力，間接去除水中部分的磷酸鹽；礫石表面逐漸附生微生物，形成生物膜，能促進水中有機質的分解；礫石表層生長的水生植物也能吸收部分的無機營養份。

德國馬德堡大學水資源管理學系的陸德瑞茲(Luederitz et al., 2001)等，提出德國有五千座污水處理型濕地，處理社區人口低於一千人的污水，其地下水流濕地約1公尺深，長寬各約24、14公尺，其污水處理的果效，去除率化學需氧量約93％，生化需氧量95％，氨為82~96％，總磷為97％，而且比傳統污水處理省下83％的能量與76％的工料，效果顯著。

但是，紐西蘭「水與空氣國際研究所」鐵拿(Tanner, 1994)研究員提出不同的研究結果，他提出濕地去除懸浮性顆粒為40~90％，生化需氧量為70~90％，總氮為40~90％，總磷為30~80％。他提出污水去除的果效與污水類別、污染負荷量以及水流停滯時間有關。他認為污水中的有機質愈高，水中氮的去除率將愈低。

雖然不同的國家與不同的研究者有不同的看法，但是有個一致的看法，就是污水去除的機制，主要是礫石表面生物膜，包括細菌、放射菌、藻類等進行有機物分解、脫氮、硝化等作用。由於地下水流濕地可以提供水流與生物膜接觸的廣大表面積，因此其污水去除率會優於表面流濕地。

這種污水處理有其操作上的不確定性，美國奧亥俄大學自然資源系司必里與米契教授(Spieles and Mitsch, 2000)提出，這種濕地建造成本較高，每公頃約美元＄362,000，主要的花費包括採購合適尺寸的礫石，施放礫石到濕地裡，裝置配水管路與抽水馬達的花費，這比自由水面流濕地每公頃建造費美元＄50,000昂貴，但是其污水處理的負荷量較高。由於水面在礫石表面之下，較不會滋生蚊蟲、臭味，因此建議在土地面積較小而需有較高處理果效的地方，採用此法。反之，在土地面積較大的地方，才考慮表面流濕地。

礫間處理引進台灣是最近的事，2004年才在台北市貴子坑溪關渡自然公園內建造第一座試驗性模場(游進裕、林宗岳，2005)，選址在自然公園內的目的，除了土地使用與污水淨化的需要之外，更期待能與自然公園的生態景觀連成一體，而且能夠實際改善關渡濕地的生態系統，雖然場址面積不大，建造迄今近一年，但定期監測水質與水量，本文的目的，就是探討其淨化水質的效益與生態復育的功能。

### 理論與分析

地下水流濕地去除污染的機制雖然複雜，有物理、微生物與化學的作用一起參與。但是愈精確的科學與工程，愈需要數學的量化，否則濕地設計會淪為經驗或感覺。由於地下礫間水流，在流體運動方面仍屬達西法則(Darcy’s Law)的範圍，根據達西法則，水流通量(q)在水平流方向(x)是水深(z)的梯度，故：

……………………………（1）

其中，Ks為礫間孔隙飽和導水係數(saturated hydraulic conductivity)。

而地下水流流量(Q)為：

………………………………（2）

其中，A為礫間濕地的斷面積，即斷面積是水深(z)與濕地寬度(l)的乘積：

………………………………（3）

將(2)、(3)代入(1)式：

…………………………（4）

將(4)式兩邊積分：

……………………（5）

z0為入流的水深。(5)式積分可得：

………………………（6）

或改寫為：

…………………………（7）

水流在濕地的停滯時間(HRT)可表示為：

…………………………（8）

V為濕地內水的體積：

…………………………（9）

ψ為濕地的孔隙率。將(8)式微分：

………………………（10）

將(9)代入(10)式，可得

……………………（11）

將(7)代入(11)式

………………（12）

解(12)式可得

………………（13）

假設濕地內污水水質淨化符合一級次反應，

………………………………（14）

C0為流入濃度，C為流出濃度，k為一階反應係數。由(13)與(14)式知污染在水中的分解，以反應係數與水流停滯時間為最重要。而水流停滯時間又受飽和導水係數、孔隙率、流量、水深等因子所影響。前兩項在工程建造上可以選定，後兩項決定於濕地的操作。分解係數主要受生物膜生長狀況決定。

### 試驗與方法

關渡礫間接觸場址，位於貴子坑溪進入中港河前的灘地上，其位置為東經1212825，北緯250659，原場址為黏質壤土，海拔高度約1.67m～2.52m。由於該處年最高潮位為1.69m，所以場址排水口在高潮位之上0.83m，以防潮汐影響。

所引用貴子坑溪的水質在施工前九個月，每個月監測的水質特性為：平均溶氧0.68mg/l（0.2～1.2mg/l），平均生化需氧量13.9mg/l（10.5～19.6mg/l），平均懸浮固體63.9mg/l（23～337mg/l），平均氨氮濃度8.10mg/l（0.03～15.90mg/l），依照RPI指標，屬於嚴重污染河段。

入流井在常水位下0.8m，沈水式馬達抽水至灘地上方的水塔，水塔高度1.6m，蓄水2000升，以重力方式供水至模場，入流主管長18m，管徑4”，再分流至3支支管，每根支管上間隔30cm，即有一孔徑0.2cm的噴水口，每根支管長6.48m。

礫間接觸場址面積0.04ha，長寬之比為2.14：1.00，深度為0.85m。底部舖有防水性的皂土5mm，所用的礫石為粒徑0.15～0.20m的卵礫石，D50為0.165m。底部0～25cm的孔隙率為0.28～0.30；25～50cm的孔隙率為0.32～0.37；50cm以上的孔隙率約為0.80，整個場址的平均孔隙率為0.33。底床有集流管，污水經過礫床之後進入集流管，再輸至三個排水口，分別在0.75、0.55、0.25m，底部的排水口為排泥之用，一般水流在0.75m的排水口排入出流井，再自出流井進入貴子坑溪（張文亮等人，2004）。

實驗分為三個部份，在試車操作期間，定期監測排出口水樣，以評估最佳處理水質之水力停滯時間，量測噴水高度與加壓噴水對於污水曝氧的果效，與持續十個月採不同水力負荷量下的污水，評估其處理效率（賴衍臻，2005）。

### 結果與討論

最佳污水淨化水力停滯時間的決定

礫間接觸處理對於水中生化需氧量、懸浮固體與氨氮的去除率與水力停滯時間的關係結果(如表8)，則以圖6.9～圖6.11示之，這是礫間接觸模場在建置完成(民國93年10月28日)，連續4日所作的試驗，發現水力停滯時間在1.5日，其濃度去除率已趨近最大值，其生化需氧量去除率為68.9％，懸浮固體去除率為65.9％，氨氮去除率為51.1％。生化需氧量的去除率與懸浮固體去除率相近，這是礫間處理初期去除生化需氧量的機制，是在對懸浮固體的截留，而非礫間表面生物膜的作用。

表8、關渡自然公園礫間接觸場址於靜置4天之水力停滯時間與

水質變化結果

| 水質項目 |  | 水力停留時間(day) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 生 化 需 氧 量 | 入流濃度(mg/l) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 21.6 | 13.2 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 9.6 | 8.4 | 7.6 |
|  | 移除率(%) | -8.0 | 34.0 | 55.0 | 58.5 | 57.5 | 46.5 | 52.0 | 58.0 | 62.0 |
| 懸 浮 固 體 | 入流濃度(mg/l) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
|  | 移除率(%) | 0.0 | 28.6 | 78.6 | 92.9 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 85.7 | 92.9 |
| 氨 氮 | 入流濃度(mg/l) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|  | 出流濃度(mg/l) | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
|  | 移除率(%) | 7.2 | 57.5 | 57.5 | 62.1 | 69.9 | 69.6 | 77.9 | 73.8 | 72.4 |

圖9、靜置4天之生化需氧量去除率與水力停滯時間之關係

圖10、靜置4天之懸浮固體去除率與水力停滯時間之關係

圖11、靜置4天之氨氮去除率與水力停滯時間之關係

礫間接觸噴流曝氧的果效

入流水在進入礫間處理床前，其噴流的高度與水中溶氧增加的關係，以圖12示之，噴出的高度愈高，水流在空中移動的時間愈久，空氣中氧氣溶入的量就愈大，所以水中的溶氧所增加的值就愈多，這證明加壓噴水能夠提高水中的溶氧，進而增加礫間處理的好氧性。

圖12、噴流高度與水中溶氧量增加之關係

以單位面積生化需氧量與懸浮固體的重量，BOD/SS與建置後時間的關係，以圖13示之。

由去除量的比值，可知建置49日以前，BOD/SS＜0.26，模場仍然以懸浮固體去除為主。但是建置在61日後，BOD/SS＞1，模場在建置後兩個月，生物膜的生長，將增加生化需氧量的去除效果，但是在93日一直持續到269日，BOD/SS介於0.08～0.68，表示礫間接觸生物膜會受到厭氧，或孔隙間受到顆粒淤積的影響，使得生化需氧量的去除量遞減。

圖13、單位面積生化需氧量/懸浮固體重量比與建置後時間變化

礫間接觸淨化污水的成效

關渡模場與歐洲的礫間接觸相比較，以表9示之。其水力停滯時間較短，相對的水力負荷量較大。對生化需氧量、懸浮固體，與氨氮去除效果的比較，則以表10示之，這三項水質淨化的指標項目，其濃度的去除量皆低於歐洲，但是以操作十個月的成效，其每日單位面積生化需氧量、懸浮固體，與氨的移除量分別比歐洲高117％，457％與975％。

主要的機制是台灣的溫度較歐洲為高，關渡的生化需氧量與氨氮的一階分解係數也高於歐洲，所以易進行生化需氧量的分解與脫氮的作用。

根據(13)式計算而得的導水係數，在場址操作十個月期間的變化，以圖14示之。模場平均的導水係數為7.0cm/sec，在孔隙介質，這是相當快速的流速（Klute，1986），而且導水係數由起初試車操作的3.9cm/sec，逐漸增加，到第十個月增加到11.2cm/sec，證明模場雖有懸浮固體的淤積，也有生物膜在礫石表面的生長，這都將降低孔隙通水的有效體積，但是導水係數反而增加。

表9、台灣與歐洲之水文與礫間接觸建造狀況比較

|  | 台北關渡 | 歐洲 (1) |
| --- | --- | --- |
| 面積 (ha) | 0.04 | 0.05~0.09 |
| 水深 (m) | 0.85 | － |
| 平均孔隙率(%) | 33 | － |
| 入流量 (m3/day) | 30.6~164.99 | 80~230 |
| 平均入流量 (m3/day) | 93.1 | 148 |
| 水力負荷量 (m/day) | 0.08~0.33 | 0.17~0.26 |
| 平均水力負荷量 (m/day) | 0.20 | 0.20 |
| 水力停滯時間 (day) | 0.75~3.24 | 3.91~5.84 |
| 平均水力停滯時間 (day) | 1.44 | 4.47 |

備註：(1).歐洲礫石床地下水流濕地，n=10。

表10、台灣與歐洲地區之礫間接觸處理工法水質成效比較

| 水質項目 | 生化需氧量 |  | 懸浮固體 |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 | 台灣※ | 歐洲 |
| 入流濃度 (mg/l) | 3.45~21.4 | 12~27 | 2.5~72.8 | 20~61 | 2.7~15.7 | 1.4~8.3 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | 13.30 | 15.34 | 14.66 | 32.57 | 9.40 | 4.78 |
| 出流濃度 (mg/l) | 1.5~16.1 | 2~4 | 0.5~16.5 | 4~8 | 3.5~10.46 | 0.5~0.7 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | 8.06 | 2.84 | 4.82 | 5.18 | 7.35 | 3.04 |
| 濃度移除率 (%) | -4.1~78.9 | 72.7~88.9 | 4.3~94.9 | 76.7~87.6 | -29.6~47.6 | -28.1~90.2 |
| 平均濃度移除率 (%) | 37.8 | 81.0 | 61.7 | 83.1 | 21.8 | 35.6 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 1.00~6.23 | 0.21~0.46 | 0.46~20.33 | 0.46~1.22 | 0.64~4.63 | 0.02~0.17 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | 2.98 | 0.27 | 4.54 | 0.65 | 2.15 | 0.10 |
| 移除量 (g/m2．day) | -0.05~4.11 | 0.16~0.39 | 0.2~18.88 | 0.36~1.06 | -0.03~2.21 | -0.02~0.10 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | 1.60 | 0.25 | 3.73 | 0.54 | 0.85 | 0.04 |
| 一階分解係數 (1/day) | -0.01~1.80 | 0.28~0.46 | － | － | -0.36~0.77 | -0.01~0.46 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | 0.33 | 0.30 | － | － | 0.17 | 0.14 |

備註：※台北市關渡礫間接觸模場為例。

圖14台北關渡礫間接觸模場之導水係數變化

礫間接觸處理期間水理的改變

產生這些實驗調查的結果，主要的原因有三：

第一，排水口的位置：模場的入流雖然是垂直流，但是水分由模場流出，卻是水平流的方向，水流在礫間孔隙是藉著水平方向不同的水位差在移動。而模場水平方向的水位就在礫間接觸表面下5公分，那是曝氣性最高而且阻塞最小的地方，這是起初正確的設計，避免日後礫間處理水流的淤塞。

第二，礫間接觸的礫石在起初置放之後，受到水流流經，與生物膜的長出，礫石還有位置上的重調，尤其是生物膜的作用，礫石之間產生一些膠結與團粒性，使水在礫石中的流動更穩定。

礫間接觸的自然演替

第三，植物逐漸進入場址，尤其是禾本科與莎草科的植物，也以礫石表面膜作為根系著床的所在，這種自然演替的結果，使得礫石間多出更多的小孔隙，甚至增加礫間接觸自由水面上的毛細作用區，使得礫間表層的礫石也能有水份供應，長出生物膜，由此在礫間接觸建造初期，不用刻意去栽種親水性的草本植物，就讓自然去演替，大自然也不會讓這種污水常流的地方，保留空白，不長植物。

不過礫間接觸最大的問題，可能仍然在景觀上的維護。處理後排出的溶氧濃度在0.8～4.0mg/l，平均為1.47mg/l，仍然在缺氧的狀態。貴子坑溪若有太多的泡沫、飄浮垃圾，或過高的懸浮固體，場址的入水井或噴水孔會產生阻塞，這是過去十個月期中，有一個月必須停止抽水，全面清除管路與入水井淤砂的原因。

礫間接觸在台灣發展之展望

評估台灣各污水處理的人工濕地、地下滲濾與礫間接觸污水處理之成效。關渡礫間接觸的場址，雖然是一個小型的模場，生化需氧量、懸浮固體與氨氮的濃度去除率也不高，但在所有的場址中，其每日單位面積的去除量為最高，而且造價最便宜，能夠耐沖刷、水淹，在缺水或斷水時期，不像表面流濕地立刻失去原來的外觀與功能。由於處理的水量大，不需開挖地面一公尺以下，工程土石方比地下滲濾少很多。而且沒有植栽的問題，是未來在溪流灘地，或分散污水集中處理，可待發展的自然污水處理工法。

### 參考資料

- 張文亮、張尊國、陳秋楊、林裕彬、游進裕、徐貴新，2004。「淡水河系暨重點河川運用生態工法提昇水質之效益評估計畫」期末報告。行政院環保署。EPA-93-G107-02-203。

- 本橋敬之助，2004。水質淨化スニアル。海文堂出版株式會社，日本。(in Japanese)

- 游進裕、林宗岳，2005。關渡自然公園人工礫床處理場運用礫間接觸淨化水質工程實務與初步成效評析。水域生態與工程研討會論文集，p.71~86。

- 賴衍臻，2005。地下流人工濕地對都市污水淨化之成效。國立台灣大學生物環境系統工程學系碩士論文。

- Kadlec, R.H., and R.L. Knight. 1996. Treatment Wetlands. Lewis Publishers, U.S.A.

- Kinnicutt, L.P., 1902. The prevention of the pollution of streams by modern methods of sewage treatment. Science 16（161-171）.

- Klute, Arnold, editor. Methods of Soil Analysis, Part 1, physical and mineralogical methods, 2nd edition. 1986. The American Society of Agronomy and Academic Press, New York.

- Luederitz, V., E. Eckert, M. Lange-Weber, A. Lange, and R.M. Gersberg. 2001.  Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 157-171.

- Marschner, H. 1986. Mineral Nutrition in Higher Plants. Academic Press, U.S.A.

- Reed, S.C., R.W. Crites, and E.J. Middlebrooks. 1995. Natural Systems for Waste Management and Treatment. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

- Spieles, D.J., and W.J. Mitsch. 2000.  The effect of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low- and high-nutrient riverine systems. Ecological Engineering, Vol. 14, p. 77-91.Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Tanner, C.C. 1994. Treatment of dairy farm wastewaters in horizontal and up-flow gravel-bed constructed wetlands. Water Science Technology. Vol. 29(4), p. 85-93.

- Tchobanoglous, G., and F.L. Burton. 1991. Wastewater Engineering. McGaw-Hill, Inc. U.S.A.

- Vymazal, J., 2002. The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering, Vol. 18, p. 633-646.

## 第33章

## 地下滲濾水質處理成效之評估

### 前言

自然處理系統（natural treatment systems）是以現地的水、土、植物、微生物與空氣，來淨化污水（Tchobanoglous and Burton，1991）。這是最古典的污水處理法，早期世界各地就有人用土壤、草地、發酵池、污水塘等來處理住家或畜牧所排出的污水。在十九世紀後期逐漸被量化，使得自然處理不只是傳統的處理，而且是可以操作、管理的污水處理方法。

在二十世紀，大型、集中式的污水處理廠大量興建，而且成為淨化河川水質主要的方式時，這種傳統式的自然處理法並沒有完全被取代，例如在美國就有二千萬個利用土壤來淨化污水的場址，持續在處理污水（Reed et al.,1995）。主要是自然處理系統造價便宜，能夠就地處理，而且有時能與在地的農業、漁業相結合，使污水轉換成可用的食物再回收。

到1960年代，生態工程興起，污水處理多考慮節省能量，生態系統復育與自然地景相結合，大型、昂貴的污水處理廠建造逐漸式微，傳統式的自然處理系統，如土壤處理（land treatment）、地表漫流式的草溝（vegetated terrace）與草坡（vegetated slope）、兼具好氧與厭氧的污水塘（lagoon）、浮水式水生植物處理系統（floating aquatic plant systems），與濕地處理系統（wetland treatment systems）等又逐漸被注意（Kadlec and Knight，1996），尤其結合生態系統的概念，成為另一種污水淨化的新興工法。

2000年，生態工法自歐美與日本傳至台灣，引進自然處理系統，尤其是新式結合化糞池（septic tank）與土壤吸收系統（soil absorption systems）的「地下滲濾」（underground filter tank），成為淨化河川水質的現地處理工法。

傳統的化糞池是一個獨立體，處理後排入土壤，經過吸收後再排放（U.S. Environmental Protection Agency，1999），而且在槽內填加生物分解促進劑，可以減少水力停滯時間，增加污水中有機物分解的效率（Scow，1994）。但是無論是化糞池或是土壤處理都不適用於地下水位高、有坡度的地形，以免污水中的有機質轉換成可溶解的物質，未經土壤吸附，就流入地下水，造成地下水污染（Campbell and Ogden，1999）。

日本是潮濕、多坡地的國家，所以在發展自然處理法時，在顧慮地下水免受污染的前提下，發展出以填充土壤作濾床，並用水泥或不銹鋼結構的封閉槽體。這種工法在不同地區，也會因地制宜，以在偏遠地區或都市郊外小型社區、個人住家，達到去除污水之果效，如Ozaki（1999）將之改良為「生物地質濾床」（biogeofilter），供植物生長以去除污水，或成為過濾非點源污染，懸浮固體的多孔質滲濾槽（Tatsuro et al,2004）。

地下滲濾一般具有二個單元，首先是將污水經過厭氧處理，將有機質轉換成溶解性物質，經由土壤表面生物膜過濾吸收或吸附後，再行排放。

本研究的目的是現場調查地下滲濾的設計，評估其處理成效，並探討影響其成效的因子。

### 理論與分析

污水中的溶質在土壤中，主要是隨水移動，所以其通量（convective flux，J）為：

………………………………（1）

其中，C為濃度，q為水流通量（Darcy’s flux），根據Darcy’s Law可以表示為：

…………………………（2）

其中，K為導水係數，Hz為流入口與流出口的水頭差，Z為距離。故q亦可表示為：

……………………………（3）

其中，θ為土壤含水量，為土壤孔隙內的平均流速，故水流停滯時間（t）為：

……………………………（4）

或

………………………………（5）

水力負荷量為：

…………………………………（6）

其中，Q為流量，A為斷面積。

不過，溶質在土壤中，不只是隨水移動，而且是符合布朗運動（Brownian motion），由較高濃度的地方，擴散到低濃度的地方，其擴散的通量（Jd），是隨著濃度的比降。

………………………………（7）

Ds為擴散係數，C為溶質濃度。根據質量不滅定律，濃度在時間上的變化，是受溶質移動的影響，故

………………………………（8）

將（7）代入（8）式可得：

………………………………（9）

可以解得n組解。

…………(10)

An與Bn為任意常數。

在溶質進入土壤的初始狀況，即t=0時，C（Z,0）=0，代入（10）式，可以解得（Kirkham and Powers， 1972）：

…………………………（11）

其中，C0為初始濃度，erfc為餘誤差函數（complementary error function）。由於溶質的移動同時有對流與擴散的程序，故

…………………………………（12）

將（12）代入（11）式可得：

………………………（13）

其中，erf為誤差函數。當Z為排出口，則：

…………………………（14）

其中，R為去除率。

### 調查與試驗

調查的場址有三處，分別是台南縣仁德鄉大甲社區、台北縣萬里鄉萬里國小與台北縣鶯歌鎮岳崙營區的地下滲濾場。於現場測定入、出流排水量與水質，並以環保局長期的監測資料為輔，進行評估。

### 結果與討論

所調查三個場址水文與土壤的基本參數資料以表11示之。

表11、台灣和日本地下滲濾場址的水文與土壤基本資料

|  |  | 台南仁德鄉 大甲社區(1) | 台北萬里鄉 萬里國小(2) | 台北鶯歌鎮 岳崙營區(2) | 日本(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面積 | (ha) | 0.18 | 0.09 | 0.74 | － |
| 土壤質地 |  | 砂質坋土 | 坋質砂土 | 坋土 | － |
| 導水係數 | (cm/sec) | 3.7×10-4 | 10-3 | 10-2~10-3 | － |
| 住戶人口 | (人) | 400~500 | 820 | 1000~1200 | 520~2560 |
| 入流量 | (m3/day) | 100 | 30 | 227 | － |
| 入流量 | (m3/day．m3) | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 1~3 |
| 水力負荷量 | (m/day) | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 3~5 |
| 水力停滯時間 | (day) | 7.85 | 11.10 | 17.75 | 1.04 |
| 水深 | (m) | 0.55 | 2.0(第一段) 3.5(第二段) | 1.0(第一段) 1.0(第二段) | 3~5 |

註：1.大甲社區地下滲濾為厭氧－土壤濾床－放流池。

2.萬里國小地下滲濾為厭氧－一段土壤濾床－二段土壤濾床。

3.岳崙營區地下滲濾為厭氧－一段土壤濾床－厭氧－二段土壤濾床。

資料來源：(1).二仁溪、將軍溪流域鄉村與社區污水削減管理計畫期末報告，台南縣政府環境保護局。

(2)瑪鍊溪流域鄉村污水削減細部計劃期末報告，台北縣政府環境保護局。

(3).Takuji et al,2001（496場址）。

根據日本地下滲濾水質淨化的調查研究（Takuji，2001），其處理成效的影響因子有四，分別是具有一段式的土壤濾床或二段式的土壤濾床、入流的濃度、滲濾床的水深，與水力停滯時間（Takuji，2003）。

### 地下滲濾去除生化需氧量的效率

生化需氧量的去除效率，以表12示之，二段式的土壤濾床主要是使得懸浮固體再一次自土壤孔隙中流出，經由厭氧槽沈澱後，流入第二個土壤濾床，可以減低排出水的懸浮固體（Takuji，2003），而且一段式的處理BOD濃度最高的去除率為75％，若用二段式則可以提高至94％（＝75＋（100－75）×0.75）（Takuji et al,2001）。但是，生化需氧量的去除率在一段式的萬里地下滲濾為50.7％，而二段式的岳崙地下滲濾為77.0％，顯然兩段式的處理效果較佳。

表12、台灣地區地下滲濾工法之生化需氧量處理成效比較

|  | 台南仁德鄉 大甲社區 | 台北萬里鄉 萬里國小 | 台北鶯歌鎮 岳崙營區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 44.8 | 9.2~55.0 | 13.6~55.0 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | － | 35.4 | 29.4 |
| 出流濃度 (mg/l) | 5.0 | 2.7~25.0 | 0.8~9.7 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | － | 13.1 | 4.5 |
| 濃度移除率 (%) | 88.4 | -64.3~92.9 | 46.1~98.3 |
| 平均濃度移除率 (%) | － | 50.7 | 77.0 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 2.49 | 0.31~2.00 | 0.42~1.69 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | － | 1.18 | 0.90 |
| 移除量 (g/m2．day) | 2.21 | -0.30~1.53 | 0.23~1.62 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | － | 0.742 | 0.75 |
| 一階分解係數 (1/day) | 0.28 | -0.05~0.24 | 0.04~0.23 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | － | 0.104 | 0.118 |

而在岳崙地下滲濾第一段對生化需氧量濃度的去除率在11.2～67.0％，平均為44.9％，也與日本地下滲濾一般設計生化需氧量去除率50％相近。不過，一段式、二段式甚至到三段式的地下滲濾主要是以生化需氧負荷量或污水入流量來區分，生化需氧量＜180g/day．m3，入流量＜1m3/day大多採一段式；生化需氧量在180～500g/day．m3，入流量在1～3m3/day採二段式；生化需氧量＞500g/day．m3，入流量＞3m3/day才採三段式（Takuji et al,2001）。照此區分，台灣的地下滲濾應在一段式的範圍內，主要的原因，並不是入流的生化需氧量濃度不高，而是水力停滯時間較長，引入的水量較少，所以負荷量較低。

日本地下滲濾平均水力停滯時間一段式在1.04日，而且以0.17日為濃度去除的最佳時間（Takuji et al,2001），但是台灣地下滲濾的水力停滯時間在7.85～17.75日，愈長的水力停滯時間，地下滲濾的儲水體積就需要愈大，將增加地下槽體的體積與施工的費用。

日本地下滲濾水力停滯時間較短，但是生化需氧量一階分解係數為0.408/day，也較台灣的0.104～0.118/day高，這不是台灣的厭氧菌比日本厭氧菌分解有機質的速率慢，而是設計與處理操作的問題。停滯的時間太久，雖然水力停滯時間愈久，生化需氧量有愈高的去除率，但是後期的去除效率不彰，單位時間去除的量愈低。

台灣地下滲濾水力停滯時間遠較歐美久的原因，是在入流到出流的水頭差（water head）不夠，所以即使在土壤濾床，拌些石灰（Munehide et al,2002）、稻殼泥，增加孔隙率與水流的速率，但是水頭差不夠，仍然無法帶動土壤孔隙水流，例如台南仁德鄉大甲社區地下滲濾入水的平均深度在地下0.73公尺，排出的平均深度在地下0.76公尺，要流經長度15公尺的土壤濾床，以該地3.7×10-4cm/sec導水係數，在完全沒有顆粒阻塞的情況之下，也至少需要2.9日，才能通過濾床。

萬里國小的地下滲濾第一段土壤濾床的地下集水管入水是在地下0.80公尺，出水在地下0.78公尺，第二段土壤濾床入水是在地下1.40公尺，出水是在地下1.37公尺，出水高度反而比入水高度高，所以水流是逆向移動，以當地1.0×10-3cm/sec的導水係數，90～150公尺的濾床長度，水流不易流出。岳崙營區地下滲濾也有類似的問題，而且濾床的長度更長，將更增加水力停滯時間。所以土壤濾床要有足夠的水力坡降，才不會造成水流回堵，水理設計的問題將使去除量大大的降低。

為何在台灣地下滲濾的設計建造，會有土壤濾床坡降很小，甚至是負水頭差的現象？主要的原因是台灣在設計土壤濾床的孔隙率時，為了增加水在孔隙中流動的速度，會用外來填充材料增加孔隙率，但是在污水進入濾床後的分佈，又採用「毛管浸潤式」來處理，前後剛好互相衝突，愈大的孔隙率，其毛管傳輸的現象就愈小，反而是重力流的影響較大，如果要用毛管的力量，孔隙就需要減少。

因此在日本地下滲濾的建造，常將孔隙率增加到65％以上，但是在水平式的土壤濾床，增加水深，以及入流與出流口的水頭差，以提高重力的影響，讓水在1～2日間就流出濾床。但是台灣的設計，剛好相反，仍以毛管的壓力水頭，而非重力水頭來決定水流在土壤濾床孔隙中的移動，結果導致水流需7.85～17.75日才能通過濾床，這是水理考量上的不當，以致水質處理的成效不彰。

地下滲濾去除懸浮固體濃度之效率

日本的地下滲濾床水深約採3～5公尺，主要是考量到懸浮固體的去除效率，水深愈深，接近底床的水流速度愈緩，愈有機會沈積懸浮固體，不過懸浮固體沈積愈多，也將使得處理後期有機物再溶出，降低生化需氧量的處理果效，這是地下滲濾處理的最大弱點，較佳的生化需氧量去除率，往往使得懸浮固體的去除率降低；反之，有較佳的懸浮固體去除率，生化需氧量的去除率就降低。

為此，美國環保署（1999年）建議地下滲濾的濾床深度是0.304～1.524公尺，並且濾床顆粒沈積厚度若超過25％濾床深度，就進行沈積清除。顯然美國環保署是將地下滲濾用在去除生化需氧量，而且是用在水中懸浮固體濃度較低的地方。

台灣地下滲濾對於懸浮固體的去除效率，以表13示之，懸浮固體濃度處理的效率變化很大，以致於其濃度的平均移除率＜0，即排出的懸浮固體濃度高於排入的懸浮固體濃度。導致這現象的原因，可能是起初為了增加土壤濾床的孔隙率，所填加的石灰、稻殼，或是為了增加土壤濾床對污水中生化需氧量的分解速率，所填加的雞糞，或是淺層地下水位上升，部份地下水進入有漏水之虞的地下槽體，或是非連續性的進水，以致在缺水時期，土壤濾床微生物膜剝落流出；或是在入流時對於污水中「油」未分離，或初級沈澱槽未發生作用，導致油體覆在土壤濾床表面使微生物體死亡剝落、排出（Takuji et al,2002）等，這些因子都是日後在地下滲濾的設計建造與操作管理時需要注意的。

表13、台灣地區地下滲濾工法之懸浮固體處理成效比較

|  | 台南仁德鄉 大甲社區 | 台北萬里鄉 萬里國小 | 台北鶯歌鎮 岳崙營區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 15.5 | 16.0~75.0 | 4.8~56.0 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | － | 39.1 | 29.7 |
| 出流濃度 (mg/l) | 36.6 | 8.6~82.0 | 7.1~50.0 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | － | 48.8 | 19.2 |
| 濃度移除率 (%) | -136.1 | -368.8~76.0 | -225.0~83.7 |
| 平均濃度移除率 (%) | － | -81.2 | -7.3 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 0.861 | 0.53~2.50 | 0.15~1.72 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | － | 1.304 | 0.910 |
| 移除量 (g/m2．day) | -1.172 | -2.1~1.9 | -0.60~1.32 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | － | -0.324 | 0.270 |

### 地下滲濾去除氨氮濃度之效率

台灣地下滲濾對於氨氮的去除效率，以表14示之。厭氧是有效去除氨氮的機制，水力停滯的時間愈久，去除水中氨氮的效率愈佳，台灣地下滲濾處理氨氮也有相同的現象，水流停滯時間較久。二段式濾床的岳崙地下滲濾處理，當水中氨氮＞10mg/l，氨氮的去除效率在40.9％～99.0％間，這比日本地下滲濾（216場址）氨氮的去除率在0％～60％為佳（Takuji et al,2001）。

但是當氨氮濃度＜10mg/l，地下滲濾對於氨氮處理即不具成效，而且呈現氨氮自處理系統中再溶出，日本地下滲濾在氨氮＜30mg/l時，也有相同的現象。因此，為了避免這現象，在居民稀少的時候，如學校放寒暑假或軍營放假時，寧可不處理，也不要處理乏人使用的廚房與化糞池排出水，否則將導致氨氮的再溶出。

表14、台灣地區地下滲濾工法之氨氮處理成效比較

|  | 台南仁德鄉 大甲社區 | 台北萬里鄉 萬里國小 | 台北鶯歌鎮 岳崙營區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 21.7 | 33.0~65.0 | 1.0~42.1 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | － | 52.3 | 19.7 |
| 出流濃度 (mg/l) | 9.7 | 5.0~53.0 | 0.4~8.4 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | － | 35.4 | 4.4 |
| 濃度移除率 (%) | 55.3 | -3.9~87.2 | -546.2~99.0 |
| 平均濃度移除率 (%) | － | 33.3 | -15.7 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 1.21 | 1.10~2.17 | 0.03~1.29 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | － | 1.74 | 0.60 |
| 移除量 (g/m2．day) | 0.67 | -0.07~1.13 | -0.24~1.28 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | － | 0.57 | 0.46 |
| 一階分解係數 (1/day) | 0.103 | -0.003~0.185 | -0.105~0.257 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | － | 0.048 | 0.075 |

### 地下滲濾對於磷處理之成效

台灣地下滲濾對於總磷的去除效率，以表15示之。在磷的移除方面，厭氧時，鐵與錳的還原，會使與其結合的磷酸鹽再溶出。

台灣三處地下滲濾場址對於磷濃度的移除率在8.7％～95.0％，其移除量雖然沒有生化需氧量、懸浮固體與氨氮的移除量高，但是較為穩定。雖然場址的水理設計，使得水流移動較緩，但是溶質還是藉由擴散作用，流出處理系統。

表15、台灣地區地下滲濾工法之磷酸鹽處理成效比較

|  | 台南仁德鄉 大甲社區 | 台北萬里鄉 萬里國小 | 台北鶯歌鎮 岳崙營區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入流濃度 (mg/l) | 1.19 | 1.5~29.7 | 0.3~2.2 |
| 平均入流濃度 (mg/l) | － | 11.6 | 1.2 |
| 出流濃度 (mg/l) | 0.06 | 0.0~3.3 | 0.1~1.9 |
| 平均出流濃度 (mg/l) | － | 1.7 | 0.8 |
| 濃度移除率 (%) | 95.0 | 46.2~99.1 | -351.6~94.6 |
| 平均濃度移除率 (%) | － | 77.2 | 8.7 |
| 入流負荷量 (g/m2．day) | 0.07 | 0.05~0.99 | 0.01~0.07 |
| 平均入流負荷量 (g/m2．day) | － | 0.37 | 0.04 |
| 移除量 (g/m2．day) | 0.06 | 0.04~0.92 | -0.04~0.04 |
| 平均移除量 (g/m2．day) | － | 0.33 | 0.01 |
| 一階分解係數 (1/day) | 0.381 | 0.056~0.425 | -0.085~0.165 |
| 平均一階分解係數 (1/day) | － | 0.172 | 0.048 |

### 台灣地下滲濾未來的展望

地下滲濾是自然處理中非常重要的工法，可以在偏遠的地方設立，現地處理污水，而且可以在邊坡地形上施工，能夠耐水淹，又可以防惡臭與蚊蟲滋生的問題，在地下施工，地面上的土地依然可以使用，因此這種工法值得廣泛的推廣。在美國30％的住家污水，是用這種工法來處理，在日本的丘陵地與山區，75～80％的住家是用這種工法來處理。

美國氣候較為乾燥，地下水位離地面較遠，因此地下滲濾中的土壤濾床多採開放式；日本則因氣候潮濕，地下水位近地面，改用不鏽鋼式的土壤濾床槽。台灣與日本狀況較近，日式的地下滲濾工法與建造，值得引進。但是目前的學術報告，仍缺乏設計、建造的參數，水理演算，水質淨化等成效評估。由於工程是建造在地下，不如表面流人工濕地容易驗收其工程結構、施工方法、與外來填充物的功效，甚至有廠商把雞糞填充在土壤濾床中，其惡臭常引來周圍居民的抗議；這也不如人工濕地建造後具有生態景觀、受到居民的歡迎；這種兩極化的反應，使得地下滲濾的優點未被凸顯。

不止在台灣有這現象，在美國也有這困擾，因此才有地下滲濾結合人工濕地的提議，將地下滲濾當成進入人工濕地的前置處理（Kadlec and Knight, 1996）。

也許每一種生態工法或自然處理工法，剛自國外引進時，應該先有試驗場的場址，以一、二年的時間分析其參數，提出本土應用需要注意的地方，並分析其優缺點。此外，施工發展的初期，宜採保守性的作法。

為了促進河川水質的自然淨化，以台灣河川的水文狀態，能建造人工濕地的地方有限，但是可作地下滲濾的地方很多，而且為改善河川上游的水質，結合地下滲濾與小型人工濕地，將比集中污水處理更為有效。

### 參考資料

1. 群翔工程股份有限公司，2003。「二仁溪、將軍溪流域鄉村與社區污水削減管理計畫」期末報告，台南縣政府環境保護局。

2. 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司，2003。「瑪鍊溪流域鄉村污水削減細部計劃」期末報告，台北縣政府環境保護局。

3. Campbell, C.S., and M.H. Ogden. 1999. Constructed Wetlands in the Sustainable Landscape. John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.

4. Kadlec, R.H., and R.L. Knight. 1996. Treatment Wetlands. Lewis Publishers, U.S.A.

5. Kirkham, D., and W.L. Powers. 1972. Advanced Soil Physics. John Wiley and Sons, Inc. U.S.A.

6. Munehide, I., H. Akiko, and A. Takeo, 2002. Improvement of permeability of Lake Kojima sediment with hydrated lime and gypsum, 農業土木學會論文集，221(70-5), 575-580. （in Japanese）

7. Ozaki, Y., 1999. Resource-recycling system for domestic wastewater treatment using biogeofilter ditches planted with useful plant. JARQ . Oct. 33(4): 243-249. Department of Soils and Fertilizers, National Agriculture Research Center, Tsukuba, Ibaraki, 305-8666, Japan

8. Reed, S.C., R.W. Crites, and E.J. Middlebrooks. 1995. Natural Systems for Waste Management and Treatment. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

9. Scow, K.M., 1994.  The Efficiency and Environmental Impact of Biological Additives to Septic Tanks Report, University of California, Davis.

10.Takuji, N., T. Kitao, K. Itoi, E. Horigome. 2001. Study on characteristics of BOD removal in anaerobic filter tank of rural sewerage facilities with submerged biological filters, 農業土木學會論文集，212(69-2), 181-189. （in Japanese）

11.Takuji, N., K. Takane, I. Kazunori, and H. Eiji. 2001. Study on characteristics of nitrogen removal in anaerobic filter tank of rural sewerage facilities with submerged biological filters, 農業土木學會論文集，215(69-5), 573-581. （in Japanese）

12.Takuji, N., I. Kazunori, and K. Takane. 2002. Study on characteristics of nitrogen removal in aerobic filter tank of rural sewerage facilities with submerged biological filters, 農業土木學會論文集，222(70-6), 665-674. （in Japanese）

13.Takuji, Nakano. 2003. Study on characteristics of organic (BOD, COD) removal in sedimentation storage tank of rural sewerage facilities with submerged biological filters, 農業土木學會論文集，227(71-5), 569-576. （in Japanese）

14.Tatsuro, K., S. Keiichi, F. Mitsuo, and N. Soichi. 2004. Control function of red soil loss run-off using porous material, 農業土木學會論文集，229(72-1), 1-5.（in Japanese）

15.Tchobanoglous, G., and F.L. Burton. 1991. Wastewater Engineering-Treatment, Disposal, and Reuse. McGraw-Hill, Inc. U.S.A.

16.U.S. Environmental Protection Agency. 1999. Decentralized Systems Technology Fact Sheet, Septic Tank-Soil Absorption Systems. EPA932-F-99-075.